Technická zpráva

Název:   Přelouč,U Sokolovny,1et.,překl.,VPIC

Stručný popis:

Překládka VPIC vyvolaná rekonstrukcí sídliště v Přelouči.

Stavba řeší přeložku tras Cetinu ve dvou čtvercích.

- Čtverec (Kladeňská – Tyršova)

- Čtverec (Tyršova – Československé armády)

- Čtverec –

Svedení trasy FLE15XN 0,4 od spojky k dělící spojce k 1002.

Od dělící spojky vedeno FLE5XN 0,4 do UR PREL563 v 1002 a FLE5XN 0,4 podél 1001 do UR PREL561 v 1000.

Do dělící spojky napojen stávající FLE5XN 0,4 vedoucí do UR PREL562 v 1003

Z UR PREL561 vedeno FLE3XN 0,4 do UR PREL713 v 1001

- Čtverec –

Položení chráničky PE půlená 110/94 ochrana kabelu FLE 25XN0,4 od 1006 přes silnici směrem k 754.

Od 1007 ze spojky vedeno FLE15XN 0,4 před dělící spojku u 1009 do spojky.

Před 982 ze spojky vedeno FLE5XN 0,4 do UR PREL193

Pro přeložení kabelu bude vyhloubena nová rýha, v místech křížení komunikace založit chráničky, pokládka nových kabelů.

Spojky a podchody označit Markrem.

PD –Ano

Geo –Ano

SoU –Ano

GP-Ano

Investor: Město Přelouč

ÚR – Ne