Vážená paní Hana Mencová

Město Přelouč

Československé armády 1665

535 33  Přelouč

V Hradci Králové dne 3.února 2020

Věc: vyhodnocení směsného vzorku sedimentu – MVN Račanský rybník, p.č. 873, k.ú. Přelouč

Vážená paní Mencová,

Primárně však byl proveden test neobvyklého obsahu olova v sušině sedimentů, a to z důvodu podezření na jeho výskyt. Vzorek byl odebrán ze 5 míst + pozadí. Protokol o testu má č. 196/20.

Zjištěno bylo:

| Parametr | Jednotka | Zjištěno | 294/2005, 10.3 | 257/2009 Sb., příloha č. 1 / 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb průzkum 1 | mg/kg suš. | 19,4 | 100 | 100 / 60 |
| Pb průzkum 2 | mg/kg suš. | 20,5 | 100 | 100 / 60 |
| Pb průzkum 3 | mg/kg suš. | 20,3 | 100 | 100 / 60 |
| Pb průzkum 4 | mg/kg suš. | 19,6 | 100 | 100 / 60 |
| Pb průzkum 5 | mg/kg suš. | 11,8 | 100 | 100 / 60 |
| Pb pozadí | mg/kg suš. | 11,2 | 100 | 100 / 60 |

Olovo nebylo zjištěno v nadlimitní koncentraci. Dále byl dle Vašeho požadavku byl proveden test odebraného směsného vzorku sedimentu z předmětné malé vodní nádrže (tedy náš akreditovaný odběr, OP č. 3/20) a následně byla provedena jeho analýza v rozsahu dle tabulky č. 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb., pro jeho využití mimo zemědělském půdním fondu (mimo ZPF) i analýza v rozsahu vyhlášky č. 257/2009 sb. pro využití na ZPF. Protokol o testu má č. 195/20.

Tabulka č. 10.3 těžké kovy

| Parametr | Jednotka | Zjištěno | 294/2005, 10.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| As | mg/kg suš. | 16 | 30 |
| Cd | mg/kg suš. | < 0,4 | 2,5 |
| Cr | mg/kg suš. | 32,2 | 200 |
| Hg | mg/kg suš. | 0,0582 | 0,8 |
| Ni | mg/kg suš. | < 5 | 80 |
| Pb | mg/kg suš. | 18,3 | 100 |
| V | mg/kg suš. | 45,9 | 180 |
| Ba | mg/kg suš. | 124 | 600 |
| Be | mg/kg suš. | 0,926 | 5 |
| Co | mg/kg suš. | 10,9 | 30 |
| Cu | mg/kg suš. | 33 | 100 |
| Zn | mg/kg suš. | 102 | 600 |

Tabulka č. 10.3 parametry organického znečištění

| Parametr | Jednotka | Zjištěno | Limit 10.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| BTEX | mg/kg suš. | < 0,4 | 0,4 |
| PAU | mg/kg suš. | 1,24 | 6 |
| EOX | mg/kg suš. | < 0,5 | 1 |
| uhlovodíky | mg/kg suš. | < 100 | 300 |
| PCB | mg/kg suš. | < 0,02 | 0,2 |

Ve vztahu k tabulce č. 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. byla zjištěna shoda v rozsahu sledovaných parametrů. Dále byl test porovnán s limity pro využití na ZPF.

Sediment ku příloze č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb.

| Parametr | Jednotka | Zjištěno | Příloha č. 1 / příloze č. 3 vyhl 257/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hg | mg/kg suš. | 0,0852 | 0,8 / 0,3 |
| As | mg/kg suš. | 16 | 30 / 20 |
| Pb | mg/kg suš. | 18,3 | 100 / 60 |
| Cd | mg/kg suš. | < 0,4 | 1 / 0,5 |
| Cu | mg/kg suš. | 33 | 100 / 60 |
| Co | mg/kg suš. | 10,9 | 30 / 30 |
| Cr | mg/kg suš. | 32,2 | 200 / 90 |
| Ni | mg/kg suš. | < 5 | 80 / 50 |
| Zn | mg/kg suš. | 102 | 300 / 120 |
| Be | mg/kg suš. | 0,925 | 5 / 2 |
| V | mg/kg suš. | 45,9 | 180 / 130 |
| PAU | mg/kg suš. | 1,24 | 6,0 / 1,0 |
| PCB | mg/kg suš. | < 0,1 | 0,2 / 0,02 |
| BTEX | mg/kg suš. | < 0,4 | 0,4 / ----- |
| Uhlovodíky | mg/kg suš. | < 100 | 300 / ---- |
| DDT | mg/kg suš. | < 0,1 | 0,1 / ----- |

Dále nebyla testována tabulka č. 10.2 (ekotoxicita) dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Skelet byl ověřován a vyhovuje. POZOR, v nádrži je uprostřed štěrk z valounů, které nesmí být zahrnuty do sedimentů využívaných na zemědělské půdě!!

Z hlediska přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb. byla zjištěna v uvedeném rozsahu shoda, byla zjištěn mírná neshoda s přílohou č. 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb. Zrnitost u sedimentů z vodních nádrží obdobného charakteru vychází (využitelná na ZPF mimo kamenů - štěrku).

Tabulka č. 10.2 (ekotoxicita) dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

| Testovaný organizmus | Výsledek | Požadavek I. | Požadavek II. |
| --- | --- | --- | --- |
| Poecilia reticulata | negativní | bez změn chování a bez úhynu | bez změn chování a bez úhynu |
| Daphnia magna | negativní, jen 20% inhibice růstu | procento imobilizace pod 30 % | procento imobilizace pod 30 % |
| Řasa Scenedesmus subspicatus | negativní, jen 4,46% inhibice růstu | procento inhibice pod 30 % | procento inhibice pod nebo stimulace pod 30 % |
| Sinapis alba L. | negativní, jen 14% stimulace růstu | procento inhibice pod 30 % | procento inhibice pod nebo stimulace pod 30 % |

Při porovnání výsledků ekotoxicity byl zjištěn soulad s požadavkem přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a sediment splňuje požadavek sloupce I i II. Ekotoxicita je negativní.

Je zřejmé, že odebraný sediment vyhověl limitům tabulky č. 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Je tedy nutné:

- využití na ZPF by pravděpodobně bylo možné s tím, že byly překročeny limity přílohy č. 3 vyhlášky č. 257/2009 sb. (mírně PAU) a sediment bude možné využít se znalosti složení půdy kde bude aplikován (musí být testována i půda ZPF, kde bude aplikován). Využití musí probíhat dle podmínek vyhlášky č. 257/2009 Sb. využití na ZPF dle vyhlášky teoreticky předpokládá, že by měla být jakost sedimentů ověřena testem „po vytěžení“. Na ZPF nesmí být využity kameny, které se v části dna nacházejí.

- Využití mimo ZPF je možné. Využití je možné dle tabulky č. 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. tedy dle pravidel přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 sb. Využití mimo ZPF by prioritně mělo proběhnout v zařízení využívaném odpady 17 05 04 a provozovaném dle par. 14, odst. 1 nebo 2. Využít mimo ZPF lze i kameny.

- Sediment by bylo možné využít jako vstup do procesu kompostování.  S ohledem na možný výskyt kamenů a jílovité složení však spíše jen teoreticky.

V případě jakýchkoliv požadavků na doplnění či další analýzy či spolupráci jsme Vám plně k dispozici. Nyní doplňujeme test Ba (v ceně provedených rozborů). Olovo v sedimentu rozhodně prokázáno nebylo, historicky mohlo jít jedině o anomálii.

Za EMPLA AG spol. s r.o.

Ing. Vladimír Bláha

Přílohy: OP – č. 3/20

Protokol o testu č.   195 a 196/20 a T36/2020 a doměření Ba – 356/20

Kvalifikační předpoklady k  analýzám a testům