- ÚČEL OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je provedení energeticky úsporných opatření na budově č.p. 776 (p.č. st.1788 v k.ú. Přelouč), dále provedení nového povrchu hřiště a běžecké atletické dráhy (p.č. 311/5 a p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč) včetně zavlažování a systému drenáží (odvod vody přes parcely p.č. 1891, p.č. 300/2 a p.č. 301/1 v k.ú. Přelouč).

Projekt zahrnuje technické řešení kontaktního zateplovacího systému fasády, zateplení podhledů, výměny oken a dveří související s energetickými úsporami a výměny střešní krytiny.
Jedná se o objekt sportoviště pro účely tělovýchovy.

- ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

  - Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Stávajíc stav:

Jedná se o dvoupodlažní stávající objekt „Zázemí sportovního areálu“ – v Přelouči, sloužící v současné době pro potřeby sportovních aktivit v Přelouči. Objekt byl vystavěn v osmdesátých letech minulého století v rámci akce „Z“. Od té doby byly na objektu provedeny pouze drobné stavební úpravy. Z větších stavebních úprav byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení (tj. místnosti 1.10; 1.16; 2.04).

Objekt má dvě nadzemní podlaží se šikmou střechou. V 1.NP se nachází vstupní část se schodištěm do 2.NP. a chodba ze které je přístup do jednotlivých místností. Jsou zde umístěny kabiny s navazujícím sociálním zařízením, sociální zařízení pro veřejnost přístupné z vnějšího prostředí, dílna, ošetřovna, místnost rozhodčích, technická místnost, sklad, prádelna a občerstvení. Ve 2.NP se nachází schodiště, chodba, klubovny zasedací místnost s přilehlou kuchyňkou, sociální zařízení pro personál a pro veřejnost.

Objekt je řešen jako atypický, kde nosnou konstrukci tvoří ocelová nosná konstrukce s výplňovým zdivem z cihel plných pálených tl. 450mm v 1.NP, resp. 300mm v 2.NP. Zdivo příček je tl. 100mm, resp. 150mm.

Stropní konstrukce nad 1.NP je tvořena ocelovou konstrukcí s železobetonovou výplní VSŽ plechy. Stropní konstrukci nad 2.NP tvoří ocelová konstrukce střechy se zavěšeným podhledem Feal, nad kterým je položena izolace z minerální vaty tl. 60mm.

Střešní konstrukci tvoří pultová střecha z vlnitého VSŽ plechu trapézového plechu.

Schodiště je provedeno jako tříramenné z ocelových profilu.

Objekt má půdorysný tvar o vnějších rozměrech 40,3 x 16,2m.

Nové úpravy:

Výměna původních ochlazovaných výplní otvorů (dřevěná zdvojená okna, vstupy a výplně) za plastové výplně s izolačním trojsklem, zateplení obvodového pláště, zateplení obvodového pláště, provedení zateplení podhledů v místnostech pod tribunou. Provedení nových kazetových SDK podhledů. Vyspravení zkorodovaných částí ocelové tribuny, kompletní chemické úpravy a nátěry.

Provedení výměny střešní krytiny (trapézového plechu).
Dále kompletní výměna vnitřních dveří.

Funkční řešení objektu zůstane nezměněno.

Dispoziční změny nebudou.
Barevné řešení fasády, výplní otvorů a klempířských prvků je určeno v dokumentaci.

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Stávající stav:

Jedná se o fotbalové hřiště s travním povrchem s nevyhovujícími konstrukčními skladbami s mnoha nerovnostmi na ploše a nevhodným floristickým složením. Některé části hřiště se jeví dle platných norem a bezpečnostních předpisů sportovišť jako zdraví velmi nebezpečné (např. obrubník okolo hřiště, dále výškový rozdíl mezi hřištěm a atletickou dráhou).

Mezi další problémy patří nevyhovující odvod vody a nerovnosti na ploše. Z těchto důvodů dochází v jarním a podzimním období k zadržování vody na povrchu. Následkem jsou pak odklady zápasů nebo jejich přesuny na jiná hřiště. Současným požadavkům na rovinatost hřišť neodpovídá jak celková rovinatost, tak i rovinatost povrchová. Ta souvisí s nevhodným složením trávníků.

Nové úpravy:

Bude provedena kompletní výměna povrchu včetně jejího vyrovnání. Bude proveden nový systém drenáží a nový systém zavlažování.

Dále bude vyměněna stávající časomíra (ukazatel skóre) za novou.

Objekt SO03 – Atletická dráha

Stávajíc stav:

Jedná se o atletickou dráhu se škvárovým povrchem ve špatném stavu. Současný povrch je proveden jako škvárová navážka zhutněná. Na povrchu škvárového povrchu je prorostlý trávník. Spousta nečistot, jako je třeba odpadávající obrubník apod. V deštivých dnech je povrch v nehomogenním stavu a není možné na něm běhat.

Nové úpravy:

Bude nově provedena nová skladba atletické dráhy, včetně povrchové úpravy (tartanu). Atletická dráha bude sloužit k běžeckým závodům a tréninkům běžců. Délka okruhu bude 400m. 400 m je měřeno 340mm od vnitřního obrubníku vnitřní dráhy. Na začátku běžecké části bude nově proveden výběhový úsek pro trať 100m. Běžecké dráhy jsou navrženy 4. Každá o šířce 1,22m. Celková šířka dráhy bude tedy 4,88m.

  - Řešení vegetačních úprav okolí objektu

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Současný vrchní drn o mocnosti cca 20mm se strhne. Drn bude uložen v areálu, popřípadě se odveze do kompostárny. Stávající vegetační vrstva o mocnosti cca 50 – 150mm se strhne a bude uložena v areálu nebo odvezena na skládku.

Po provedení drenáží a rovinatosti stavebního podkladu bude na celou plochu hřiště položena filtrační vrstva a nově smíchaná vegetační vrstva s vysokým podílem písku dle normy DIN 180 035 část 4 Sportovní trávníky. Po položení a utužení vegetační vrstvy bude provedeno mechanické propojení vegetační a drenážní vrstvy a plocha se oseje travní sečkou.

Objekt SO03 – Atletická dráha

Mezi Fotbalovým hřištěm a Atletickou drahou bude přechod proveden pomocí plastového žlabu s krytem z nerozbitného PVC odolného vůči UV záření. Přechod mezi Atletickou drahou a okolním terénem bude provedeno vy spádováním okolního terénu, tak aby směrem od obrubníku klesal terén o max. 2,5% až do ztracena. Okolní terén bude oset travním porostem.

  - Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Součástí projektové dokumentace není řešení bezbariérového přístupu dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

Vzhledem k rozsahu a charakteru rekonstrukce nedojde k žádným změnám. Pouze u atletické dráhy bude nově proveden výběhový úsek (plocha 126,6 m2) pro trať 100 m.

Celková zastavěná plocha objektu SO01 – Zázemí sportoviště je 641 m2.

Celková plocha objektu SO02 – Fotbalové hřiště je 10 406 m2.

Celková plocha objektu SO03 – Atletická dráha je 2 140 m2 + nový výběhový úsek 127 m2.

- TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

  - Stávající řešení

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Jedná se o dvoupodlažní stávající objekt „Zázemí sportovního areálu“ – v Přelouči, sloužící v současné době pro potřeby sportovních aktivit v Přelouči. Objekt byl vystavěn v osmdesátých letech minulého století v rámci akce „Z“. Od té doby byly na objektu provedeny pouze drobné stavební úpravy. Z větších stavebních úprav byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení (tj. místnosti 1.10; 1.16; 2.04).

Objekt má dvě nadzemní podlaží se šikmou střechou. V 1.NP se nachází vstupní část se schodištěm do 2.NP. a chodba ze které je přístup do jednotlivých místností. Jsou zde umístěny kabiny s navazujícím sociálním zařízením, sociální zařízení pro veřejnost přístupné z vnějšího prostředí, dílna, ošetřovna, místnost rozhodčích, technická místnost, sklad, prádelna a občerstvení. Ve 2.NP se nachází schodiště, chodba, klubovny zasedací místnost s přilehlou kuchyňkou, sociální zařízení pro personál a pro veřejnost.

Objekt je řešen jako atypický, kde nosnou konstrukci tvoří ocelová nosná konstrukce s výplňovým zdivem z cihel plných pálených tl. 450mm v 1.NP, resp. 300mm v 2.NP. Zdivo příček je tl. 100mm, resp. 150mm.

Stropní konstrukce nad 1.NP je tvořena ocelovou konstrukcí s železobetonovou výplní VSŽ plechy. Stropní konstrukci nad 2.NP tvoří ocelová konstrukce střechy se zavěšeným podhledem Feal, nad kterým je položena izolace z minerální vaty tl. 60mm.

Střešní konstrukci tvoří pultová střecha z vlnitého VSŽ plechu trapézového plechu.

Schodiště je provedeno jako tříramenné z ocelových profilů.

Objekt má půdorysný tvar o vnějších rozměrech 40,3 x 16,2m.

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Jedná se o fotbalové hřiště s travním povrchem s nevyhovujícími konstrukčními skladbami s mnoha nerovnostmi na ploše a nevhodným floristickým složením. Některé části hřiště se jeví dle platných norem a bezpečnostních předpisů sportovišť jako zdraví velmi nebezpečné (např. obrubník okolo hřiště, dále výškový rozdíl mezi hřištěm a atletickou dráhou).

Mezi další problémy patří nevyhovující odvod vody a nerovnosti na ploše. Z těchto důvodů dochází v jarním a podzimním období k zadržování vody na povrchu. Následkem jsou pak odklady zápasů nebo jejich přesuny na jiná hřiště. Současným požadavkům na rovinatost hřišť neodpovídá jak celková rovinatost, tak i rovinatost povrchová. Ta souvisí s nevhodným složením trávníků.

Objekt SO03 – Atletická dráha

Jedná se o atletickou dráhu se škvárovým povrchem ve špatném stavu. Současný povrch je proveden jako škvárová navážka zhutněná. Na povrchu škvárového povrchu je prorostlý trávník. Spousta nečistot, jako je třeba odpadávající obrubník apod. V deštivých dnech je povrch v nehomogenním stavu a není možné na něm běhat.

  - Příprava staveniště

Staveniště se bude nacházet na parcelách p.č. st.1788, 311/5, 317/2, 1891, 300/2 a 301/1 v k.ú. Přelouč [734560]. Příjezd ke stavbě bude stávajícími příjezdovými komunikacemi, umožňujícími příjezd nákladních automobilů.

Skladování materiálu bude řešit dodavatelská firma s majitelem objektu.

Staveniště bude i v průběhu stavby průběžně uklízeno, včetně komunikací. Celkový úklid se provede po skončení realizace stavby. Zhotovitel zajistí očištění techniky při výjezdu ze staveniště tak, aby neznečišťoval komunikace.

Pro potřeby pracovníků bude na stavbě umístěna šatnová mobilní buňka. Pracovníci budou moci používat WC a objektu „Zázemí sportoviště“ pro veřejnost.

Odběr vody pro technologické a hygienické účely bude zajištěn z technického zázemí objektu SO01 (1.NP).

Odběr elektrické energie bude ze stávající rozvodné skříně, na kterou bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem. Užívat se bude drobná vrtací a sekací technika, předpokládaný odběr stavby bude do 5 kW, přechodně krátkodobě do 20 kW.

Práce na vnějším plášti objektu budou prováděny z pracovního lešení nebo lávek.

Lešení bude postaveno a přikotveno dle předpisů ČSN a předpisů výrobce lešení.

  - Zemní práce

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Bude provedena izolace svislých nosných konstrukcí suterénu kontaktně z venku z polystyrénu XPS tl.140mm. Okop kolem celého objektu bude proveden tak, aby bylo možné provést zateplovací systém min. 200mm pod terén.

Kolem zateplení pod terénem bude provedena nopová folie, která bude těsně nad terénem ukončena lištou. Po dokončení fasády bude výkop zasypán zeminou z výkopu a oset travou, popř. bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/60.

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště    a    Objekt SO03 – Atletická dráha

Současný vrchní drn o mocnosti cca 20mm se strhne. Drn bude uložen v areálu, popřípadě se odveze do kompostárny. Stávající vegetační vrstva o mocnosti cca 50 – 150mm se strhne a bude uložena v areálu nebo odvezena na skládku.

Po přesném výškovém zaměření a vytyčení potřebné výšky základu se provede vymodelování stávající plochy do sedlového profilu se sklonem cca 0,5-0,75% od středu ke krajům. Práce budou prováděny graderem s nakládkou materiálu kolovým nakladačem. Po vyrovnání bude stavební pláň zhutněna Edef=80-120MPa. Max přípustná odchylka pláně 30mm/4m.

  - Bourací práce

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Budou odstraněny všechny vnější výplně otvorům (mimo kotelny). Dále budou odstraněny vnější parapety.

Kompletní demontáž klempířských výrobků (oplechování vnějších parapetů, střešních svodů, demontáž oplechování stříšky nad bočním vstupem).

Demontáž hliníkových dekorativních lišt na západní fasádě.

Demontáž ocelových okenních mříží (1ks).

Kompletní demontáž střešní krytiny (trapézového plechu VSŽ 11002).

Vybourání stávajících dlažeb na chodbách a v sociálních zařízeních, tj. místnosti 1.01, 1.13, 1.14 v 1.NP a 2.01 v 2.NP. Vybourání obkladů v místnostech 1.13 a 1.14.

Vybourání obvodového zdiva mezi střešními ocelovými nosníky I400 na celou výšku nosníků (po celém obvodu kromě západní stěny).

Odstranění dřevěných „lavic“ na tribuně.

Před zahájením zateplovacích prací budou vlastníkem objektu převzaty všechny vnější rozvody po fasádách (přívod internetu apod.). Rovněž budou chráněny všechny vnitřní rozvody, které se nacházejí v těsné blízkosti stavebních úprav, nebo budou stavebními úpravami dotčeny. Ve všech případech bude ověřena jejich účelovost a funkčnost. V případě nefunkčnosti budou odpojeny.

  - Výměna výplní otvorů

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

- Nové okenní otvory jsou navrženy plastové. Okna s izolačním trojsklem Ug=0,7 W/m2K, celkový součinitel okna Uw=0,9 W/m2K. Nové vstupy budou s izolačním dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, celkový součinitel prostupu tepla pro nové vstupy UD=1,2 W/m2K. Okna budou osazena s těsnícími proužky dle ČSN 73 0542 – Způsob stanovení bilance zasklených ploch obvodového pláště budov. Součást okenního otvoru bude i vnitřní parapet (plastový – imitace teraso) a vnější oplechování z eloxovaného hliníku. Výplně otvorů jsou vybaveny celoobvodovým kováním s integrovanou pojistkou proti nesprávné manipulaci. Okna jsou se dvěma bezpečnostními rámovými uzávěry, dveře se třemi bezpečnostními rámovými uzávěry.

- Nová okna budou osazena v úrovni vnějšího líce stávající obvodové stěny a zateplovací systém bude přetažen přes rám okna.

  - Svislé nosné konstrukce

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

S žádnými novými svislými nosnými konstrukcemi se neuvažuje.

Skladby nové fasády:

- SKLADBA ZATEPLENÍ HLAVNÍ FASÁDY

- - STÁVAJÍCÍ ZDIVO	300mm nebo 450mm
Zdivo cihelné

- - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA 	10~20mm
Jádro cementové, omítka škrábaná, břizolit

- - PENETRACE	
Před provedením penetračního nátěru bude stávající podklad očištěn tlakovou vodou a opraven tak, aby odpovídal "VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM NA PODKLAD"

- - LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA	3mm
Faktor difuzního odporu µmax = 20

- - POLYSTYRÉN EPS-F   nebo   MINERÁLNÍ VATA	140mm
 λmin=0,037W/mK            λmin=0,041W/mK

- - LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA	3~6mm
Faktor difuzního odporu µmax = 20

- - SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA

- - LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA	3mm
Faktor difuzního odporu µmax = 20

- - VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA	3mm
Středně zrnitá (velikost zrna 2mm) λmin=0,8W/mK
Faktor difuzního odporu µmax = 60

- Na fasádě ve styku střešní nosné konstrukce (válcované profily I) a zděné stěny objektu dochází k drobným deformacím (trhlinám, vyvalování) zdiva. Toto je způsobeno rozdílnými objemovými změnami různých materiálů (cihly x ocel) způsobenými změnou teplot. Při roztahování a smršťování ocelových střešních nosníků dochází k porušení zdiva, které je v těsné blízkosti ocelové konstrukce – dochází k praskání omítky, tvoří se trhliny ve zdivu a v extrémních případech dochází k vyvalování zdiva. K největším deformacím dochází na východní fasádě (trhliny, praskliny) a západní fasádě (část římsy popraskala a zdivo muselo být z důvodu nebezpečí pádu odstraněno). Stávající porušené zdivo se vybourá po celém obvodu budovy. Vybourání bude provedeno na celou výšku ocelového střešního nosníku I 400 – od jeho spodní hrany až po střechu.

- V místě vybouraného zdiva bude provedena železobetonová stěna (beton C16/20 + KARI síť 6/100/100). Nová ŽB stěna bude provedena tak, aby se v žádném místě nedotýkala ocelové konstrukce střechy (ocelové nosné prvky, střešní krytina z trapézového plechu) – v každém místě bude mezi ocelí a ŽB mezera min. 50 mm. Tloušťka ŽB stěny bude 100mm, výška proměnná dle konkrétního místa (nejčastěji 250 až 350mm). ŽB stěna bude kotvena do stávajícího zdiva pomocí betonářské výztuže - roxor Ø10, délka 500mm, osová vzdálenost jednotlivých roxorů 300mm. Roxory budou do stávajícího zdiva kotveny na chemickou kotvu, min. délka kotvení 250mm. Tímto řešením (vybouráním stávajícího poškozeného zdiva a vytvořením nového ŽB zdiva, které nebude spojeno s ocelovými prvky) dojde k minimalizaci dalšího praskání řešených stěn. Vzhledem ke spolupůsobení ocelového rámu celé budovy s výplňovým obvodovým zdivem obvodových stěn však nelze oddělit (dilatovat) všechny ocelové a zděné konstrukce a tím pádem nelze vyloučit další drobné objemové změny jednotlivých materiálů a s tím spojené další drobné praskání v řešených místech. Z tohoto důvodu bude ve výše uvedených místech po celém obvodu budovy vytvořen kastlík z kompaktních laminátových desek pro exteriér; tloušťka desek bude minimálně 10mm. Desky budou upevněny pomocí systémové hliníkové konstrukce. Tato nosná konstrukce bude přes hmoždinky Ø 8mm a kotevní šrouby kotvena do stávajícího obvodového zdiva a nového ŽB zdiva, které bude provedeno v úrovni ocelových střešních nosníků. Vzhledem k tomu, že nosná konstrukce desek, které budou tvořit krycí kastlík, bude kotvena pouze do zdiva a nebude nijak spojena s ocelovou rámovou konstrukcí, nebude tak ovlivněna případnými objemovými změnami a posuny samotných ocelových prvků. Ve chvíli, kdy bude k těmto změnám docházet a dojde i k případnému porušení zdiva v místě ocelových konstrukcí, kastlík tyto drobné poruchy zakryje a sám jimi nebude nijak namáhán nebo poškozen.

- Stávající svislé prvky ocelové nosné konstrukce zůstanou zachovány; budou ošetřeny dle postupu „Povrchová úprava ocelových konstrukcí“ – viz výkresová část.

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Svislá nosná konstrukce (zděná a částečně ocelová) časomíry zůstane zachována. Vnější omítka zděné části bude lokálně vyspravena cementovou maltou, ocelová část bude ošetřena dle postupu „Povrchová úprava ocelových konstrukcí“ – viz výkresová část.

  - Vodorovné nosné konstrukce

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Žádné změny se neuvažují.

Nosníky střešní konstrukce nad tribunou a samotná ocelová tribuna bude kompletně obroušena, chemicky očištěna od mastnot a nečistot. Poškozené (prorezivělé části tribuny), které jsou spíše lokální, budou zavařeny plechem tl. 5mm. Předpokládá se výměna cca 10% z celkové plochy. Celá konstrukce bude nově natřena antikorozní barvou na ocel. Viz odstavec „4.13 – Zámečnické konstrukce“ a viz výkresová část „Povrchová úprava ocelových konstrukcí“.

  - Podhledy

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Stávající zavěšený podhled Feal včetně izolace z minerální vaty tl. 60mm bude demontován.

Bude proveden nový sádrokartonový podhled, který bude ukotven na kovové zavěšené profily. Podhled bude tvořen kazetami 600x600mm tl.15mm. V podhledu budou zapuštěná svítidla. Nad podhledem budou nové rozvody elektroinstalací.

Podhledy jsou uvažovány s viditelným rastrem. Kazety o rozměru 600x600mm budou vkládány do kovového zavěšeného rastru.

Nad podhledem ve 2.NP bude provedena nová parozábrana a tepelná izolace z minerální vaty tl.200mm.

  - Úpravy povrchů

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

V 1.NP budou provedeny nové keramické obklady v místnostech 1.13 a 1.14 „sociální zařízení pro personál“. Dále bude provedena nová keramická dlažba na chodbách v obou podlažích (místnosti 1.01 a 2.01) a v místnostech se sociálním zařízením (místnosti 1.13 a 1.14).

Zapravení stávajících parapetů, ostění a nadpraží po výměně otvorů.

Zapravení vnitřních omítek po provedení nových elektroinstalací.

  - Provedení fasády obvodového pláště

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

    - Příprava podkladu

- Návrh řešení technických oprav a sanace je zpracován na základě možnosti dosavadní prohlídky, která byla limitována technickými možnostmi. Při vlastní realizaci je nutno průzkum zpřesnit a poté potvrdit nebo upravit způsob technického řešení. Při výskytu vážnějších statických poruch nebo změn vždy přivolat projektanta-statika.

- Nároky na podklad: Vhodným podkladem jsou vrstvy nosné a soudržné.

- Před zahájením prací bude provedena demontáž drobných prvků na fasádě – cedule, schránky nápisy, antény, okapové roury, stávající oplechování parapetů a atiky a stávající bleskosvodné vedení, včetně příchytek (dočasně) atd.

- Povrch musí být očištěn, zbaven všech odpadávajících a nedostatečně soudržných částí. Z povrchu se musí odstranit kaly, prach, mastnota, nátěry. Podklad musí být pevný a rovný – maximální povolené nerovnosti jsou 10 mm na 2 m délky.

Způsoby očištění povrchu jsou: mechanické očištění ocelovým kartáčem, frézování a broušení, omytí tlakovou vodou, otryskání suchým křemičitým pískem, otryskání křemičitým pískem s proudem vody a opálení plamenem.

    - Sanace

Na některých místech bude nutné provést sanaci podkladu. Především vyspravení odpadávající fasády.

- Při provádění sanačních prací musí být dodrženy všechny technologické předpisy výrobce.

- Sanační systém musí zahrnovat všechny kompatibilní materiály pro opravu – příprava podkladu,  re-profilační materiály a finální povrchové úpravy.

- Na sanovaný povrch bude po dokonalém vyschnutí provedena finální fasáda.

- Na fasádě ve styku střešní nosné konstrukce (válcované profily I) a zděné stěny objektu dochází k drobným deformacím (trhlinám, vyvalování) zdiva. Vzniká tak z důvodu jiných teplotních roztažností materiálů. Stávající poničené zdivo se odbourá a provede se nové (ŽB) tak, aby vznikla dilatace mezi střechou (vazníky a trapézový plech) a zdivem.

    - Plošná sanace obvodového pláště

- Na celém obvodovém plášti objektu bude proveden kontaktní zateplovací systém. Tímto budou stávající dílce obvodového pláště chráněny před srážkovou vodou a především se díky vrstvě tepelné izolace podstatně zmenší teplotní namáhání obvodového pláště, včetně choulostivého namáhání kotvení spojů obvodového pláště.

Skladby zateplovacího systému vychází z požadavků ČSN 73 0540-2 a z požadavků investora.

Zateplovací systém:

- Pro provedení zateplení objektu budou použity technologie kontaktních zateplovacích systémů s tenkovrstvou probarvenou silikonovou omítkou o zrnitosti 2mm.

- Zateplení se bude provádět z vnější strany obvodové konstrukce.

- Jako tepelná izolace se použijí fasádní desky z pěnového polystyrenu EPS tl.140mm. Na východní fasádě bude izolace provedena z minerální vaty tl.140mm

- Pro zateplení soklu bude použita tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 140 mm.

- Pro zateplení podhledů bude použita minerální vata tl.200mm.

- Tloušťky tepelných izolací jsou stanoveny ve výkresové části projektové dokumentace.

Zateplovací systém je nutno provádět dle technologických předpisů výrobce.

Rozsah provádění zateplovacích systémů:

Kontaktní zateplovací systém bude začínat min. 200mm pod terénem a bude dosahovat až k římse resp. ke střešní konstrukci. Zateplení pod terénem bude provedeno z extrudovaného polystyrénu XPS tl.140mm. Objekt bude zateplen pěnovým polystyrénem EPS nebo minerální vatou (východní fasáda) tl.140mm.

Tloušťka tepelného izolantu ostění a nadpraží oken musí být realizována co největší, min. však 30 mm. V případě, že budou okna osazena a zalícována s vnější hranou obvodových konstrukcí (s touto variantou se počítá v projektové dokumentaci), bude tepelná izolace obvodového pláště budovy přetažena přes rám okna min. 30 mm.

Příprava podkladu pro zateplovací systém:

- Aby bylo možné kontaktní zateplovací systém provést, musí být podklad suchý, plochý a upravený dle předcházejících bodů. Pevnost v tahu povrchových vrstev musí být minimálně 0,25 MPa (přídržnost stanovena dle ČSN 73 2577).

- Před zahájením provádění kontaktního zateplovacího systému musí být dodrženy tyto předpoklady:

- - vybourání a provedení nového ŽB zdiva v místě pod střešní konstrukcí

- - výměna výplní otvorů

- - demontáž oplechování parapetů a atiky

- - demontáž hromosvodu

- - demontáž všech drobných prvků na fasádě

- - provedení výměny a posun gaigrů

- - provedení výkopových prací

- Celá fasáda se očistí a omyje tlakovou vodou (dle potřeby s odmašťovacím prostředkem).

- Lepícím tmelem se vyrovnají nerovnosti v ploše dílců a nerovnosti mezi dílci. Nerovnosti mezi dílci se dále mohou vyrovnat zbroušením desky tepelného izolantu tak, aby nerovnost nebyla větší než 25 mm na 2 m délky.

Při provádění všech prací musí být dodrženy technické podmínky, technologické předpisy a materiálové listy výrobce.

Založení zateplovacího systému:

Zateplení pod úrovní terénu musí být min. do hloubky 200mm pod terén. Extrudovaný polystyrén XPS bude pod terénem chráněn nopovou fólií ukončenou ukončovací lištou, kotvenou skrz polystyrén, přetmelenou trvale pružným tmelem. Kotvící prvky opatřeny plastovými krytkami.

Připevňování zateplovacího systému:

- Tepelně izolační desky budou kladeny odspodu. Budou se klást vodorovně na vazbu. Uložení desek průběžně kontrolovat vodováhou, svislost olovnicí, rovinnost dvoumetrovou latí.

- Styky jednotlivých desek musí být od spáry mezi panely obvodového pláště vzdáleny nejméně 100 mm, od rohů otvorů min. 150 mm. Je povoleno použít pouze takových přířezů desek, jejichž nejmenší rozměr je větší než 2x tloušťka desky, minimálně však 100 mm.

- Desky se vedle sebe kladou na sraz, spáry mezi jednotlivými deskami musí být těsné. Jen výjimečně lze připustit výplň spáry mezi deskami pěnovým polyuretanem, resp. Pásky z tepelně izolační desky. V žádném případě se nesmí mezery vyplňovat lepícím tmelem.

- Desky se budou k podkladu připevňovat lepením a hmoždinkami. Desky se potřou lepícím tmelem tl. 5 mm (nebo více dle potřeby vyrovnání podkladu). Lepí se plnoplošně nebo předepsaným způsobem bodově. Po zaschnutí lepícího tmelu (cca 1 až 2 dny) se povrch desek přebrousí za účelem dodržení předepsané rovinnosti a pro odstranění drobných nerovností a výstupků. Broušení se provede pomocí hoblíku opatřeného brusným papírem.

Desky se dále přikotví talířovými hmoždinkami (přibližně 2 až 4 hodiny po nalepení desek – tmel musí být zatuhnutý, nikoliv však suchý) v počtu 6 nebo 8 ks/m2, po krajích a uprostřed desky. Hlava hmoždinek musí být vždy zapuštěna a opatřená zátkou. Navrtaný otvor pro hmoždinku musí být min. o 20 mm hlubší, než je hloubka zapuštění hmoždinky a hmoždinky musí být ukotveny v pevném zdivu min. 35 mm. Tloušťka zátky je 15mm. Délky hmoždinek závisí na tloušťce tepelné izolace.

Provedení armovací vrstvy:

- Na plochu tepelné izolace se pro zpevnění lícní vrstvy vytvoří armovací vrstva, která ji chrání před poškozením a proražením, přenáší mechanická napětí, vznikající při tepelném zatížení zateplovacího systému.

- Na zbroušený povrch tepelně izolačních desek se nanese lepící tmel v tloušťce 2 mm. Připraví se pásy síťoviny v délce 3 až 5 m. Do nanesené vrstvy tmelu se vtlačí síťovina (skelná tkanina) pomocí nerez hladítka. Měla by být přibližně v ½ tloušťky armovací vrstvy, nebo blíže k vnějšímu povrchu. Síťovina se klade tak, aby se vzájemně překrývala o 100 mm. Všechny plochy teplené izolace musí být obaleny síťovinou uloženou do tmelu.  Při ukládání síťoviny okolo okenních a dveřních otvorů se obalí síťovinou plochy ostění, pak plochy nadpraží a nakonec rovina fasády. Na každý roh otvoru se položí pás síťoviny délky cca 300 mm a šířky cca 200 mm pod úhlem 45°.

- Na zvláště namáhaných místech fasády, např. sokly, fasády 1NP, okolí oken, nároží apod., se doporučuje vytvořit armovací vrstvu z pevnější síťoviny, nebo použít dvojnásobné uložení síťoviny. V tomto případě se druhá vrstva lepícího tmelu nanáší na zavadnutou, resp. vyschlou původní armovací vrstvu.

V nároží budovy, na předsazení příčných stěn, hranách vstupu, nároží, ostění a nadpraží oken a dveří budou hrany zesíleny rohovou lištou PVC/tkanina 10/10 cm, popř. 10/23 cm. U nadpraží bude použita plastová okapnička 10/10cm.

Penetrace podkladní vrstvy:

Po dokonalém zaschnutí armovací vrstvy (zpravidla minimálně 24 hodin) je nutné ji nepenetrovat. Penetrace se provádí příslušně zbarveným podkladním nátěrem, štětkou nebo vlněným válečkem. Tento nátěr slouží nejen k penetraci, ale také k částečnému sjednocení barvy podkladu s barvou povrchové vrstvy úpravy.

Povrchová úprava:

- Konečnou povrchovou úpravou kontaktního zateplovacího systému bude silikonová omítka, velikost zrna 2 mm. Jde o probarvenou pastózní silikonovou omítku, obsahující silikonové emulze, minerální plniva a pigmenty, vodu a ostatní přísady. Tato omítka je povrchovou vrstvou zateplovacího systému, zaručuje jeho vodoodpudivost, paropropustnost, odolnost proti zplodinám a kyselým dešťům, ochranu proti mechanickému poškození, proti povětrnostním vlivům a UV záření.

- Před nanesením silikonové omítky musí být podkladní nátěr dokonale suchý. Před zahájením práce se zakryjí všechny parapety, krepovou krycí páskou zakryjeme okenní rámy. Okna zakryjeme plastikovou fólií.

Rozmíchaná omítka se nanáší antikovovým hladítkem a konečná úprava se provádí umělohmotným hladítkem.

Zhotovitel provede tři vzorky z každé barvy před zahájením povrchových úprav.

Detaily oken a dveří:

- Zateplení ostění a nadpraží oken a dveří se musí provést v co největší míře, min. však v tloušťce 30 mm. Skutečná tloušťka tepelné izolace bude záviset na možnostech konkrétních konstrukcí oken a jejich odsazení. Ostění a nadpraží se musí zateplit v maximální možné míře tak, aby byla zachována otevíravost oken. V případě, že budou okna osazena a zalícována s vnější hranou obvodových konstrukcí (s touto variantou se počítá v projektové dokumentaci), bude tepelná izolace obvodového pláště budovy přetažena přes rám okna min. 30 mm.

- Desky tepelného izolantu se připevní pouze plnoplošným nalepením k podkladu. Ostění a nadpraží oken a dveří bude vyztuženo rohovou lištou PVC/tkanina 10/10 cm.

- Spáru mezi tepelnou izolací zateplovacího systému a rámem okna z vnější strany dotěsnit silikonovým tmelem.

- Sanace parapetů se při výměně oken provede zateplením vrstvou teplené izolace tl. min. 20 mm.

- Oplechování parapetu se provede až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkování armovací vrstvou na parapetech a ostění oken. Oplechování bude ocelovým tvrdým plechem ELOX HLINÍK tl. 1,5 mm, nalepeným bitumenovým lepidlem k podkladu.

Okapová hrana musí být předsazena před rovinu omítky o min. 35 mm.

Otvory v zateplovacím systému po lešení:

Lešení pro práce na fasádě je ukotveno do konstrukce obvodové stěny. Otvory po odstranění kotev v tepelně izolačním systému se vyspraví tak, že se zátka z polystyrenu natře akrylátovou těsnící hmotou a vtlačí se do otvoru. Uzavře se tenkovrstvou omítkou.

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako certifikovaný zateplovací systém s ryze silikonovou omítkou s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, trvale vysokou samočisticí schopností a výhodnou kombinací stupně paropropustnosti V1 a nasákavosti W2 podle ČSN EN 15824. Omítka musí umožňovat údržbu a renovaci systémovou minerální fasádní barvou obdobného složení a vlastností.

Systém kontaktního vnějšího zateplení bude aplikován plně v souladu se závaznými technologickými a montážními postupy dodavatele zateplovacího systému s certifikovaným oprávněním pro provádění daných prací.

  - Zámečnické konstrukce

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Jedná se především o tribunu, zábradlí na tribuně, nosnou střešní konstrukci nad tribunou, zvýšení vnitřního zábradlí a vnitřní ocelovou mříž. Ocelové konstrukce budou kompletně obroušeny, chemicky očištěny od mastnot a nečistot. Poškozené (prorezivělé části tribuny), které jsou spíše lokální, budou zavařeny plechem tl. 5mm. Celá konstrukce bude nově natřena antikorozní barvou na ocel.

Dále provedení zvýšení stávajícího zábradlí vnitřního schodiště pomocí jeklů.

Čištění, příprava povrchu

Otryskání podle SA 2.5 (ČSN ISO 8501, SIS 055900) nebo SA 3.

Části by měly být kompletní před otryskáním, vyjma těch, které po svaření nemohou být dosaženy. Tyto části by měly být očištěny před svařením a ochráněny bezprostředně po něm.

Před otryskáním musí být odstraněny mastnoty, během otryskání musí být části suché.

Po očištění a před nátěry, musí být nerovnosti vyrovnány, zatmeleny, zabroušeny a musí být povrch očištěn. Díry a rýhy musí být zapraveny, jejich provaření může být provedeno pouze se souhlasem správce stavby.

Materiál pro otryskání: ocelová drť (průměr 0,7mm) a směs ocelové drti a ocelových drátků (50% : 50%).

Nátěry

Protikorozní ochrana konstrukcí bude vycházet ze stanovení prostředí dle příslušné normy a požadavků na životnost konstrukcí a povrchových úprav. Nátěry budou provedeny v souladu s platnými normami, zejména s normou ČSN EN ISO 12944.

Každá povrchová úprava musí být dále prováděná v souladu s návodem k použití od výrobce (např. základní nátěr, teplota pro aplikaci, úprava povrchu odrezování, opískování apod.) Veškeré pokyny uvedené v tomto odstavci jsou závazné.

Veškeré barvy musí vykazovat vysokou kvalitu a dlouhou životnost. Minimální požadavek je syntetická barva, ve třech vrstvách s minimální celkovou tl. 150 µm.

Všeobecné požadavky:

- První vrstva nátěrového systému musí být prováděna bezprostředně po očištění.

- Nátěrové hmoty použity v nátěrovém systému musí být navzájem kompatibilní.

- Nátěry musí být prováděny v dobře krycích vrstvách s rovnoměrnou tloušťkou.

- Nástřik se může provádět pouze pod vysokým tlakem.

- Kapky, puchýře a váčky jsou nepřípustné.

- Na každou vrstvu by měl být použit jiný barevný odstín.

- Jednotlivé vrstvy nátěrového systému musí být nanášeny navzájem vůči sobě v kolmém směru.

- V případě poškození je nutné odstranit rez ostrým nástrojem nebo kartáčem.

- Opravy by měly být provedeny co nejdříve je to možné, podle předepsaného postupu.

- Žádné čištění nátěrů nebude prováděno bez souhlasu správce stavby.

- Tloušťka vrstev bude měřena po uschnutí.

- Stříkané pozinkování není dovoleno na ponořených konstrukcích.

  - Klempířské prvky a doplňky

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Stávající oplechování bude demontováno. Oplechování parapetů oken, podokapních koryt a svodů bude v provedení ELOX HLINÍK tl.1,5mm.

- Oplechování se k nosné konstrukci připevní v souladu s ČSN 73 3610 bitumenovými lepidly.

- Parapety se opatří oplechováním až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkování.

- Okapová hrana oplechování parapetů oken musí být předsazena před rovinu omítky o min. 30 mm, okapová hrana oplechování atiky musí být předsazena o min. 50 mm.

- Každý okenní otvor bude před osazením nového parapetního plechu zaměřen a parapetní plech bude vyroben dle skutečných naměřených rozměrů.

Každý parapet bude osazen boční PVC krytkou parapetního plechu.

Všechna oplechování parapetů budou provedena se sklonem od objektu.

Dále bude provedena výměna podokapních žlabů a jejich svodů.

Kompletní provedení nového střešního pláště, tj. nové střešní krytina z trapézového plechu (výška vlny 60mm, šířka vlny 235mm, tl.1mm). Střešní plášť bude z důvodu zateplení fasády rozšířen o 250mm (jižní a severní strana).

  - Objekt SO01 – Zázemí sportoviště – sezení na tribuně

Stávající dřevěné sezení na tribunách bude demontováno. Po provedení potřebných úprav ocelových prvků tribuny budou namontovány nové plastové sedačky s dvojitou zadní stěnou. Sedačky budou montovány na nové ocelové uzavřené profily (jäckly), které budou přivařeny ke stávající konstrukci tribuny. Celkem se předpokládá 648ks nových sedaček (při navržené šířce 420mm a osové vzdálenosti 450mm). Barva sedaček bude zvolena dle požadavků investora. Typ sedaček a způsob jejich kotvení může být změněn – nutno předem konzultovat s projektantem a dodavatelem stavby !!!

  - Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Skladba fotbalového hřiště:

- SPORTOVNÍ POVRCH (TRÁVA)	20mm

- VEGETAČNÍ VRSTVA	120mm
Vegetační vrstva bude tvořena z 70-75% písku a 30-25% kvalitní zeminy.
Max odchylka 10mm na 4m

- PRANÝ PÍSEK 0-4mm 	120mm

Při zhotovení vrstvy bude dodržen příčný sklon hrací plochy hřiště.

Max odchylka 20mm na 4m

- STÁVAJÍCÍ POVRCH (DRN, TRÁVA) 	20mm

Bude odstraněn

- STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ VRSTVA  	50~150mm
Bude odstraněna

- DRCENÉ KAMENIVO 4-32mm	40~70mm
Bude doplněno na původní škvárový podklad, tak aby bylo provedeno vymodelování stávající plochy do střechového profilu se sklonem 0,5% od středu ke krajům hřiště.
Hutnit Edef=80-120mPa
Max odchylka 30mm na 4m

- ŠKVÁROVÁ VRSTVA PŮVODNÍHO HŘIŠTĚ	~350mm
Vrstva je silně zhutněná

- ROSTLÝ TERÉN	-

Požadavky a vlastnosti travnaté sportovní plochy

Sportovní travnatá plocha musí splňovat tři požadavky:

- Řízený odvod přebytečné srážkové vody.

- Dostatečná odolnost trávníku proti mechanickému poškození.

- Dobré podmínky pro růst trávníku.

V neposlední řadě by měly být náklady na výstavbu a následné udržování travnaté plochy v přijatelném poměru k účelu a využívání této plochy.

Řízený odvod vody vytváří podmínky pro rychlý odtok vody z hracího povrchu a také ze všech vrstev, ze kterých se hřiště skládá. Dostatečný odvod vody z povrchu hřiště vsakováním zajišťuje dobře propustná, na písčitou frakci bohatá vegetační vrstva. Odvodnění spodních vrstev hřiště je zabezpečeno drenážními vlastnostmi spodních vrstev. Které jsou přizpůsobeny daným podkladovým podmínkám. Předpokladem je, že úroveň spodních vod je dostatečně hluboko a do spodních vrstev nezasahuje.

Dostatečná odolnost vegetační vrstvy proti mechanickému poškození ve smyslu stability, popř. soudržnosti, má význam především v oblasti intenzivně využívaných částí hřiště, kde je travní kryt vystaven mimořádnému opotřebení vlivem herního zatížení. Vegetační vrstva odolná proti mechanickému poškození musí zaručovat dostatečnou soudržnost (tzn. Schopnost odolávat změnám struktury a profilu) a to i v případě, kdy ztratí přechodně ochranu celistvého travního krytu.

Nebezpečí, že se vegetační vrstva v některých případech rozloží na jednotlivé složky a je zatěžováním rychle poškozována, vzniká podle praktických zkušeností u vegetačních vrstev s nedostatečným podílem jednotlivých potřebných frakcí, zvláště pak při nedostatku jemných písků, jakož i při chybějícím podílu složek s dostatečnou schopností vegetační vrstvu vázat.

Příznivé růstové a vývojové podmínky mají zabezpečit udržení či možnost regenerace hustého, zatížení schopného travního krytu. S ohledem na požadovanou vodopropustnost je to v prvé řadě i schopnost dostatečně vázat vodu a živiny. V této souvislosti je nutné zabezpečit co nejdéle působící dávku živin (dlouhodobá hnojiva).

Všechny tyto požadavky při komplikovaných biologicko-technických nárocích na sportovní trávník se dají zabezpečit pouze při kompromisu volby jednotlivých složek s ohledem na místní podmínky.

Místní podmínky jsou dány stanovištěm s jeho půdními a hydrogeologickými poměry, jakož i klimatickými poměry v daném regionu. Sem také patří očekávaná míra zatěžování v četnosti a intenzitě, počtu družstev stupni soutěže, předpokládaném sezónním využívání a možnosti použití náhradní sportovní plochy.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá vybudování stabilní sportovní plochy využitelné po co nejdelší dobu v klimatických příznivých podmínkách, musíme při renovaci zabezpečit výše uvedené požadavky co nejvíce.

Příprava podloží:

Po odstranění drnu a stávající filtrační vrstvy a po provedení drenáží bude na kompaktní a rovnoměrně zhutněný stávající podklad provedeno štěrkové souvrství, nová filtrační vrstva – viz skladby. Dle bodu 2.2 – Řešení vegetační vegetačních úprav okolí objektu.

- Při úpravě pláně je třeba vycházet z geologických poměrů daného místa a výšky hladiny podzemní vody.

- Pláně je třeba hutnit na hodnotu koeficientu kvality zhutnění D = 95 % Ps (Proctor standard). Taktéž v případě násypů – podloží násypů a vlastní násyp je nutné hutnit na D = 95 % PS.

- Aktivní zónu (posledních 500 mm násypu) na 98 % PS. K hutnění jsou vhodné např. kombinace dynamických a statických válců pneumatických a hladkých. Uvedenou míru zhutnění je třeba zkontrolovat souborem terénních a laboratorních zkoušek.

- Údaje hutnění Edef : 	upravená pláň ……………… 45 Mpa

štěrkopísek …………………. Hutněno

štěrkodrť hutněná – 80-120 MPa

Filtrační vrstva:

Filtrační vrstva bude vytvořena z praného písku frakce 0/4mm s odpovídající zrnitostní křivkou o mocnosti min 120mm. Materiál musí odpovídat požadavkům normy ČSN/DIN 18035. Síla vrstvy je udávána po zhutnění. Při budování budou dodrženy příčné sklony hrací plochy hřiště. Vrstva se bude navážek nákladními automobily a rozhrne se a srovná se laserovým graderem. Po srovnání bude vrstva zhutněna. Max. přípustná odchylka pláně 20mm na 4m.

Vegetační vrstva:

Vegetační vrstva se bude míchat z navezených komponentů v poměru cca. 70-75% písek a 30-25% kvalitní zeminy. Mocnost vegetační vrstvy bude minimálně 120mm. Konečný poměr míchání bude stanoven laboratorně na základě skutečné zrnitostní křivky použitých materiálů. Vrstva bude důkladně promíchána. Poté se rozhrne a srovná laserovým graderem. Po srovnání bude vrstva zhutněna. Max. přípustná odchylka pláně 10mm na 4m.

Trávník:

Po dokončení vegetační vrstvy bude provedeno osetí travní sečkou. Výsev se provede na široko, tzn. bez tvorby řádků. Směs bude odpovídat normě pro sportovní trávník dle ČSN.

Drenážní systém:

Drenáže budou tvořit podélné drény v rozestupu 5m svedené do středového svodného drénu. Drenážní rýhy budou vybagrovány v šíři 300mm. Hloubka drénů bude 500 - 600mm. Svodný drén 700-900mm. Sklony drénů budou 0,5%, svodného drénu 0,75%. Svodný drén bude zaústěn do revizní šachty, od tud do místní kanalizace. Zásyp drenáží bude proveden štěrkem frakce 4-8mm.

Systém zavlažování:

Zavlažovače budou pevně instalovány po obvodu hřiště (16ks) a v jeho ploše (8ks). Budou použity postřikovačce s nastavitelnou výsečí. Postřikovače budou spouštěny po dvojicích po nastavitelnou dobu. Postřikovače automatické závlahy budou umístěny pod povrchem plochy a po aktivaci příslušné větve zavlažovacího systému elektrickým signálem z řídící jednotky se vysunou tlakem vody.

Potřeba množství vody pro každou jednotlivou větev (2ks postřikovačů) je 12,38m3/hod.

V řídící jednotce bude možno programovat varianty závlahy dle dodavatele.

  - Objekt SO02 – Fotbalové hřiště - časomíra

Stávající časomíra (ukazatel skóre) bude vyměněna za novou – viz výkresová část.

  - Objekt SO03 – Atletická dráha

Skladba běžecké dráhy na stávající běžecké dráze:

- SPORTOVNÍ POVRCH (TARTAN)	20mm

- PENETRACE	-

- KOBEREC ASFALTOVÝ JEMNÝ 	40mm

- KOBEREC ASFALTOVÝ HRUBÝ	50mm

- DRCENÉ KAMENIVO 8-32mm 	~80mm
Hutnit Edef=80-120mPa

- ŠKVÁROVÁ VRSTVA PŮVODNÍHO HŘIŠTĚ	~350mm
Vrstva je silně zhutněná

Mocnost škvárové vrstvy nebyla možná při projektování zjistit.

- ROSTLÝ TERÉN	-

Skladba běžecké výběhové dráhy (kompletně nová skladba)

- SPORTOVNÍ POVRCH (TARTAN)	20mm

- PENETRACE	-

- KOBEREC ASFALTOVÝ JEMNÝ 	40mm

- KOBEREC ASFALTOVÝ HRUBÝ	50mm

- DRCENÉ KAMENIVO 8-32mm	40mm

- DRCENÉ KAMENIVO 32-63mm 	150mm
Hutnit Edef=80-120mPa

- ŠTĚRKOPÍSEK	60mm

- ROSTLÝ TERÉN	-

Upozornění:

Vzhledem k úspornějšímu návrhu technického řešení skladby podkladních vrstev (založení v hl. cca 600 - 660 mm pod terénem) musí provozovatel zamezit užívání dráhy v období od 15.12. do 1.3., v opačném případě hrozí mechanické poškození povrchu dráhy. Variantní řešení do nezámrzné hl. založení cca 800 mm je bez sezónního omezení provozu.

Příprava podloží:

Na kompaktní a rovnoměrně zhutněný stávající podklad bude provedeno štěrkové souvrství a asfaltový koberec – viz skladby. Podkladem pro instalaci umělého povrchu je drenážní asfaltový koberec. Při pokládce umělého povrchu je nutné dodržovat technologické postupy a podmínky dané konkrétním výrobcem umělého povrchu. Umělý povrch se aplikuje na asfaltový podklad, který je ošetřen penetrací, elastická vrstva se pokládá na místě speciálním finišerem. Rovinatost finální živičné úpravy dle normy, max. 4 mm pod 4 m latí, spádování 0,5 - 1 % od vnější strany plochy ke vnitřní.

- Při úpravě pláně je třeba vycházet z geologických poměrů daného místa a výšky hladiny podzemní vody.

- Pláně je třeba hutnit na hodnotu koeficientu kvality zhutnění D = 95 % Ps (Proctor standard). Taktéž v případě násypů – podloží násypů a vlastní násyp je nutné hutnit na D = 95 % PS.

- Aktivní zónu (posledních 500 mm násypu) na 98 % PS. K hutnění jsou vhodné např. kombinace dynamických a statických válců pneumatických a hladkých. Uvedenou míru zhutnění je třeba zkontrolovat souborem terénních a laboratorních zkoušek.

- Údaje hutnění Edef : 	upravená pláň ……………… 45 Mpa

štěrkopísek …………………. Hutněno

štěrkodrť hutněná – 80-120 MPa

Požadavky na sportovní polyuretanový povrch běžecké dráhy (tartan):

- jednovrstvý, vodopropustný polyuretanový povrch na bázi PUR/EPDM granulátu s rovnou porézní vrstvou

- svrchní vrstva z gumového granulátu ve standardní cihlově červené barvě, velikost zrna granulátu 1 - 3 mm, polyuretanové pojivo

- celková tloušťka povrchu je maximálně 13 mm

- finální povrch trvale elastický, zajišťující vhodnou absorpci nárazů

- požadavek na vysokou stabilitu vůči UV záření

- požadavek na vodopropustnost dle evropské normy ČSN EN 14877

- certifikace mezinárodní asociací atletických federací (IAAF)

Umělý povrch musí být vodopropustný dle evropské normy ČSN EN 14877. Voda je celým systémem odvedena do drenážní vrstvy, kterou tvoří štěrkový podklad. Asfaltový podklad se před instalací napenetruje, tím docílíme optimální přilnavosti pokládaného povrchu. Směs polyuretanového pojiva a gumového granulátu frakce 1 – 3 mm je před aplikací připravena ve speciálním mísícím zařízení. Připravená směs je aplikována pomocí finišeru, který provede instalaci povrchu. Proces tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti. Následuje lajnování drah.

Finální povrch je trvale elastický a zajišťuje vhodnou absorbci nárazů. Vykazuje vysokou stabilitu vůči UV záření a je odolný vůči povětrnostním vlivům. Standardní provedení je v cihlově červené barvě, na přání lze dodat i jiné barevné provedení. Povrch je odolný proti poškození atletickými tretrami.

Dokončovací práce

Lajnování drah bude provedeno speciální systémovou polyuretanovou barvou s odolností vůči UV záření. Plocha bude nalajnována do 4 běžeckých drah š. 1,22 m a délky 400 m vč. vyznačení nástupní plochy a doběhu. Přesné rozmístění tohoto značení drah upřesní investor v součinnosti s dodavatelem během výstavby.

  - Technické zařízení budov

## 4.17.a Elektroinstalace

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

V celém objektu budou provedeny nové elektroinstalace. Veškeré rozvody budou vedeny ve stěnách a v podhledech v plechových žlabech.

Základní technické údaje:

El. síť: 3 PEN stř 50  Hz,  400/230 V

Rozvodná soustava: TN-S (dle ČSN 332000-5-54,čl.546.2.1)

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000 –4-41:

Čl. 412 - izolace a krytím

Čl. 413 - samočinným odpojením od zdoje

Ochrana proti nadproudům: dle ČSN 33 2000 –4 –43

Třídění vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 –3   čl.321

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje a pospojováním. Toto pospojování se provede vodičem Cu 6 mm. Tato ochrana je doplněna o zvýšenou ochranu proudovým chráničem.

Místo přívodu elektrické energie : Elektroměrový rozvaděč RE, umístěný na veřejně přístupném místě podle ČSN 33 3320. Bude použit stávající rozvaděč na západní fasádě vedle hlavního vchodu do budovy.

Se zvýšením spotřeby elektrické energie se neuvažuje.

Podmínky prostředí: Pro předmětnou stavbu podle ČSN 33 2000-5-51, čl.512.2.4 jsou určené normální vnější vlivy. Pro fasádu objektu jsou navíc určené třídy AA3, AA4, AA5, AB5, AB7, AD4, AE4, BA4, BC1, BD1, BE1.

## 4.17.b Hromosvody

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

- Aby bylo možné provést fasádu, je nutné demontovat hromosvodnou soustavu, včetně úchytů. Po provedení zateplení se hromosvody s úpravou namontují zpět. Hromosvody se budou odstraňovat postupně tak, aby byl vždy nejméně jeden zemnící svod připojen a uzemněn. Pro zpětné namontování hromosvodu se použijí stávající úchytky z pozinkované oceli. Po provedení fasády se namontuje zpět hromosvodná soustava, dle ČSN EN 62305-1 až 4.

- Systém a rozmístění hromosvodné sítě se nezmění, demontovaní prvky se osadí na původní místa. Spojení prodloužení bude pomocí svorek.

- Po dokončení hromosvodné sítě provede autorizovaná osoba výchozí revizní zkoušku dle ČSN 34 3800 (33 1500) a vypracuje revizní zprávu. Hromosvodná síť se musí dále revidovat ve lhůtách dle ČSN EN 62305-1 až 4 a dále po každém zjištěném zásahu bleskem.

## 4.17.c Zásobování vodou, ohřev TUV

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

- Projekt počítá s funkčním napojením řešeného objektu na stávající zdroj vody – objekt je napojen na veřejný vodovod vedoucí v komunikaci jižně od pozemku (ulice Sportovní). Stávající stav se nemění, nové prvky se nevyskytují.

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

- Voda pro zavlažování objektu SO02 – Fotbalové hřiště není součástí tohoto projektu.

## 4.17.d Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

- Projekt počítá s funkčním napojením řešeného objektu na stávající kanalizaci – objekt je napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci vedoucí v komunikaci západně od pozemku (ulice Sportovní). Stávající stav se nemění, nové prvky se nevyskytují.

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště    a    Objekt SO03 – Atletická dráha

- Pod novým povrchem fotbalového hřiště a atletické dráhy budou nově položeny drenážní trubky. Tyto budou svedeny do vsakovací šachty s přepadem (šachta bude umístěna na předmětném pozemku západně od hřiště a jižně od objektu SO01 – zázemí sportoviště); přepad bude dále sveden do potoka Švarcava, který protéká západně od předmětného pozemku ve vzdálenosti cca 100m.

## 4.17.e Vytápění

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

- Projekt počítá s funkčním zdrojem tepla umístěným v objektu. Stávající stav se nemění, nové prvky se nevyskytují.

- V současnosti je objekt vytápěn soustavou radiátorů, která je napojena na plynový kotel umístěný v místnosti č. 1.23 - Kotelna. Tento způsob zůstane zachován.

## 4.17.f Plyn

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

- Projekt počítá s funkčním napojením řešeného objektu na stávající zdroj plynu – objekt je napojen na veřejný STL plynovod vedoucí západně od pozemku. Stávající stav se nemění, nové prvky se nevyskytují.

- V kotelně (místnost č. 1.23) je umístěn stávající plynový kotel, který zůstane zachován a bude dál využíván pro vytápění a ohřev TUV.

  - Závěr

Návrh technických opatření na sanaci objektu vychází z jeho současného stavu. Provedením všech úprav bude zajištěno dlouhodobé a plnohodnotnější užívání objektu. Prodlouží se také životnost objektu a zlepší komfort užívání.

Technické řešení bylo navrženo optimálně dle finančních možností investora.

Upozornění: Všechny odchylky od předpokládaných skutečností a řešení v projektu budou konzultovány s projektantem.

- TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Všechny konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Použity budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu.

Posouzení obalových konstrukcí a otvorů je uvedeno v příloze „Průkaz energetické náročnosti budov“. Na základě tohoto posouzení lze konstatovat, že všechny navržené konstrukce splňují požadavky dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 – Požadavky) a zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií.

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby – viz. příloha „Průkaz energetické náročnosti budov“.

- ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Objekt je založen na stávajících betonových základech. Při odkopání provádění zateplovacího systému pod terén bude provedena pomocná hydroizolace nopovou fólií.

Do stávajících základových konstrukcí nebude zasahováno, nové základové konstrukce se nevyskytují.

- VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění komunikace při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby nebude obtěžováno hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat.

Během stavby nebo při jejím provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod.

Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

- čištění vozidel opouštějících staveniště

- zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací;

- dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi;

- opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody;

- TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební mechanizace. Zhotovitel nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo nebyly prokazatelně podrobeny prohlídce jejich technického stavu způsobilou osobou.

Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi.

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Zájmová lokalita rekonstrukce sportoviště leží ve středu města Přelouč a je napojena na stávající komunikaci, která vede podél jižní a západní hranice předmětného pozemku (ulice Sportovní). Dopravní řešení zůstane zachováno stávající, nové prvky nebo změny se nevyskytují.

Pro parkování návštěvníků sportoviště slouží pozemky k tomu určené v okolí areálu.

Řešení dopravy v klidu zůstane zachováno stávající, nové prvky nebo změny se nevyskytují.

- OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PORSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek:

-  zřícení stavby nebo její části

-  větší stupeň nepřípustného přetvoření

-  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo nainstalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

-  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

- DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, s vyhláškou č.269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon.

Jakékoliv změny nebo nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem dané části projektu.

Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy a technologické předpisy.

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP. Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení.

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Ježek

Vypracoval: Ing. Jan Papáček

V Rychnově nad Kněžnou, dne 26.5.2014