Mgr.  Michal  Štainer

##### Ekologie – Geologie – Odpady – Obchod

Přelouč

# Inženýrskogeologický průzkum základových půd

# pro přístavbu nového pavilonu a opěrné zdi

# mateřské školy Za Fontánou

Břehy

Březen 2015

Výtisk č.    1    2    3    4    5    6

# Název zakázky:	Přelouč

# Inženýrskogeologický průzkum základových půd pro přístavbu nového pavilonu a opěrné zdi mateřské školy Za Fontánou

## Lokalita:	Přelouč, ulice Za Fontánou

Okres:	Pardubice

Kraj:	Pardubický

Objednatel:	Město Přelouč

### Československé armády 1665

### 535 33 Přelouč

IČO:	002 74 101

DIČ:	CZ00274101

Tel.:	466 094 181 - p. Miroslav Manžel - vedoucí odboru správy majetku

### E-mail:	miroslav.manžel@mestoprelouc.cz

### Website:	http://www.mestoprelouc.cz

Zhotovitel:	Mgr. Michal Štainer – E-G-O-O

(Ekologie-Geologie-Odpady-Obchod)

Dlouhá 151

535 01 Břehy

IČO:	401 75 154

DIČ:	CZ6907253320

Tel.:	608 862 961

### E-mail:	egoo@egoo.ws

### Website:	http://egoo.sf.cz

Ev.č. ČGS	669/2015

## Obsah

- Úvod												str. 4

- Rozsah a metodika průzkumných prací							str. 4

## Rešeršní činnost										str. 4

## Vrtné práce											str. 4

## Měřičské práce											str. 5

## Vzorkovací a laboratorní práce								str. 5

- Přírodní poměry										str. 6

- Střety zájmů											str. 9

- Inženýrskogeologické a základové poměry							str. 9

## Geotechnické zhodnocení základových půd							str. 10

## Geotechnické zhodnocení základových půd - přístavba pavilonu MŠ				str. 10

## Geotechnické zhodnocení základových půd - opěrná zeď					str. 11

## Těžitelnost a vrtatelnost zemin a hornin a sklony svahů výkopů 				str. 13

- Závěr a návrh založení										str. 14

Přehled použité literatury a dalších podkladů						str. 16

## Přílohy

- Situace širšího okolí zájmového území (M 1 : 10000)

- Situace zájmového území s lokalizací průzkumných objektů (M 1 : 500)

- Geologická dokumentace vrtů a archivní kopané sondy (M 1 : 50)

- Schematické geologické řezy (M 1 : 100/100, M 1 : 200/100)

- Protokoly o výsledcích laboratorních zkoušek

- Fotodokumentace

- Úvod

Na základě objednávky ze dne 2.3.2015 investora akce, Města Přelouč, byl proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum základových půd pro projektované rozšíření mateřské školy Za Fontánou v ulici Za Fontánou v Přelouči, které spočívá ve výstavbě nového dvoupodlažního pavilonu a výstavbě opěrné zdi pro rozšíření zahrady MŠ.

Cílem inženýrskogeologických prací je ověření geologického složení základových půd v zájmovém území v místě přístavby pavilonu a v místě opěrné zdi, včetně stanovení jejich fyzikálně-mechanických charakteristik a dále ověření vlivu podzemní vody na stavební konstrukce. Součástí IG průzkumu je též posouzení vhodnosti zemin pro podloží (zemní pláň, aktivní zónu), případně do náspu komunikace, těžitelnost a vrtatelnosti zemin a hornin a určení sklonů svahů dočasných výkopů.

Na základě výsledků průzkumných prací byla vypracována zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu. Členění její textové a přílohové části je patrné z obsahu.

Komplexní závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu je vyhotovena v 6 exemplářích, z nichž 4 výtisky náleží objednateli, 1 výtisk odevzdán k archivaci ČGS Praha a 1 výtisk archivován u zhotovitele.

- Rozsah a metodika průzkumných prací

Rozsah projektovaných inženýrskogeologických prací byl stanoven nabídkovým projektem průzkumných prací a realizován po jeho odsouhlasení investorem na základě objednávky z 2.3.2015. Průzkumné inženýrskogeologické práce odpovídají požadavkům normy ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. a jsou realizovány v souladu s normou ČSN EN 1997-2 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy.

Technické terénní práce byly provedeny po odsouhlasení vstupů na pozemky v průzkumném území a vytýčení vedení podzemních inženýrských sítí v místě hloubení vrtů.

Průběh a rozsah prací byl na lokalitě řízen odpovědným řešitelem geologických prací.

Práce v rámci inženýrskogeologického průzkumu jsou z hlediska rozsahu a metodiky uvedeny v následujících podkapitolách.

  - Rešeršní činnost

Rešeršní činnost představovala archivní excerpci zpráv a posudků především z archivu ČGS Praha a vlastního archívu a příslušných geologických a jiných mapových a odborných podkladů, uvedených v závěru textové části v přehledu použité literatury. Výsledky rešeršní činnosti jsou zakomponovány do jednotlivých kapitol a příloh tohoto elaborátu.

Jako vodítko pro předběžné posouzení místních geologických poměrů v řešené lokalitě byly využity především archivní inženýrskogeologické průzkumy a posudky v prostoru školky (Štainer 2005) a v blízkém okolí pro bytové domy (Cempírek, Šafránek 1981, Honsa 1990) a pro objekt hotelu Za Fontánou (Šafránek 1978).

  - Vrtné práce

Průzkumné vrty IJF-1 až IJF-3 byly situovány plošně v prostoru přístavby nového pavilonu a vrty IJF-4 až IJF-6 byly situovány v linii projektované opěrné zdi. Vytýčení průzkumných vrtů, s ohledem na inženýrské sítě podzemních i nadzemních vedení, provedl zhotovitel se zástupci investora a projektanta.

Vyhloubení průzkumných vrtů provedla ve dnech 6.3.2015 osádka p. Čermák a p. Skokan vrtnou soupravou LSS-20. Bylo použito technologie jádrového vrtání Ø 110 mm bez výplachu bez provozního pažení.

Ihned po odvrtání byl výnos popsán a fotodokumentován geologem a byly odebrány vzorky zemin. Po ukončení všech technických a dokumentačních prací byl výnos z vrtání skartován a použit pro zához likvidovaných vrtů.

Intervaly vrtání a průměry vrtného nářadí jsou uvedeny v geologické dokumentaci v příloze č. 3. Fotodokumentace výnosu vrtného jádra průzkumného vrtu je doložena v příloze č. 6. Hloubkové údaje vrtů jsou mimo jiné uvedeny v tabulce č. 2 v závěru kapitoly 2.4.

V průběhu realizace vrtných prací v rámci inženýrskogeologického průzkumu bylo vyhloubeno a zdokumentováno 6 ks průzkumných vrtů o celkové metráži 18 bm.

  - Měřičské práce

Polohopisné vrtů řady IJF- bylo provedeno odečtením souřadnic ze situace s podrobným zaměřením lokality, dodané objednatelem.

Výškopisné určení průzkumných vrtů řady IJF- provedl zhotovitel technickou nivelací nivelačním přístrojem WILD NAK2. Hodnoty technické nivelace vychází z pevných geodeticky zaměřených bodů dle situace s podrobným zaměřením lokality.

Polohopisné souřadnice X, Y průzkumných vrtů řady IJF- ve státním souřadnicovém systému S-JTSK a jejich nadmořské výšky z ve výškovém systému Bpv, jsou přehledně sestaveny v následující tabulce č. 1. V tabulce jsou uvedeny také souřadnice archivní průzkumné kopané sondy KS-1 z průzkumu z roku 2005 (Štainer 2005)

Tabulka č. 1: 	Seznam souřadnic a výšek terénu v místě průzkumných vrtů

| Oblast/účel | Vrt | Y (m) | X (m) | z (m n.m.) | K.ú. | Pozemek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístavba | IJF-1 | 662917.15 | 1058960.20 | 224.46 | Přelouč | p.č. 1908 |
| pavilonu MŠ | IJF-2 | 662926.55 | 1058945.91 | 224.51 | Přelouč | p.č. 911/6 |
|  | IJF-3 | 662909.08 | 1058948.03 | 224.04 | Přelouč | p.č. 1908 |
|  | KS-1 | 662 904 | 1 058 968 | 223.85 | Přelouč | st.p.č. 924 |
| Opěrná zeď | IJF-4 | 662908.16 | 1058939.35 | 223.59 | Přelouč | p.č. 31/1 |
|  | IJF-5 | 662891.62 | 1058920.51 | 219.80 | Přelouč | p.č. 27/1 |
|  | IJF-6 | 662870.98 | 1058932.55 | 221.53 | Přelouč | p.č. 31/1 |

Umístění průzkumných vrtů zachycuje situace v měřítku 1 : 500, která tvoří přílohu č. 2 předkládané zprávy.

  - Vzorkovací a laboratorní práce

Pro inženýrskogeologický průzkum byly provedeny požadované zkoušky jako podklad pro klasifikaci zemin a pro zjištění jejich fyzikálních a mechanických vlastností. Vzorky zemin byly odebrány z výnosu jádra průzkumných vrtů tak, aby poskytly komplexní obraz o základových půdách a především pod předpokládanými úrovněmi základový spár plošných základů staveb. Vzorky zemin byly po označení uchovány v PE obalu pro zachování přirozené vlhkosti.

Odběry vzorků byly realizovány dle principů předpisu:

ČSN EN ISO 22475-1	Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění

Vzorky zemin byly po ukončení terénních prací dodány ke zpracování do laboratoře mechaniky zemin a analýzy stavebních vod firmy Lahučká Blanka, Pardubice.

Celkem bylo k laboratornímu zpracování dodáno:

- 3 ks vzorků zemin kategorie odběru A, třídy kvality 2.

Na dodaných porušených vzorcích zemin byly provedeny zkoušky předepsané klasifikačními systémy jednotlivých norem, uvedených v následujícím přehledu:

ČSN 73 6133	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

ČSN 73 1001	Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. (neplatná k 03/2010)

Laboratorní zkoušky mechaniky zemin byly realizovány podle zásad uvedených v komplexu platných norem, shrnutých v následujícím přehledu:

ČSN CEN ISO/TS 17892-1	Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892-4	Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892-12	Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí

na jejichž základě byl vzorek pojmenován v souladu s v předchozím odstavci citovanými normami.

Přehled technických prací, zpracovaných vzorků a provedených laboratorních zkoušek uvádíme v následující tabulce č. 2. Kopie protokolů o výsledcích laboratorních rozborů jsou součástí přílohy č. 5.

Tabulka č. 2: 	Přehled provedených technických a laboratorních prací

| Sonda/vrt | Hloubka (m p.t.) | Matrice (kategorie odběru / třída kvality vzorku) | Hloubka odběru vzorku (m p.t.) | Provedené rozbory | Číslo rozboru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IJF-1 | 3,0 | - | - | - | - |
| IJF-2 | 3,0 | zemina (A/2) | 0,7 - 0,9 | Iz | 96 |
| IJF-3 | 3,0 | zemina (A/2) | 0,7 - 0,9 | Iz | 97 |
| IJF-4 | 3,0 | zemina (A/2) | 1,4 - 1,6 | Iz | 98 |
| IJF-5 | 3,0 | - | - | - | - |
| IJF-6 | 3,0 | - | - | - | - |

Pozn.: 	Iz 	- indexové zkoušky, zrnitost

- Přírodní poměry

Zkoumané území se nachází v ulici Za Fontánou a severně od ní směrem k Sokolovskému náměstí v západní části města Přelouč, k.ú. Přelouč (kód 734560). Průzkumná díla byla realizována na pozemku mateřské školky st.p.č. 924 u severozápadní části předmětné budovy čp. 935. V současné době jsou předmětné pozemky ve vlastnictví objednatele, resp. investora.

Dle geomorfologického členění (Demek, Mackovčin (eds.) 2006) náleží lokalita do provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Chrudimská tabule, okrsku Heřmanoměstská tabule (VIC-3C-3). Jedná se o plochou pahorkatinu v povodí Chrudimky a železnohorských přítoků Labe, se slabě rozčleněným erozně akumulačním povrchem pleistocénních teras Chrudimky a proluviálních teras železnohorských přítoků Labe se strukturně denudačními plošinami.

Terén řešeného území se v prostoru projektované přístavby generelně mírně uklání k severovýchodu s nadmořskou výškou v úrovni přibližně 224 - 224,5 m n.m.

Za stávajícím oplocením při severním okraji areálu školky navazuje svah historického zářezu s výškou skoku až 4 m. Terén v linii projektované opěrné zdi je v nadmořské výšce cca 221,4 m na východě, cca 219,8 m na severu při bázi zářezu a cca 223,6 m na západě při horní hraně zářezu.

Z klimatického hlediska je podle klasifikace Quitta (1971, in Faltysová, Bárta 2002) území řazeno do teplé klimatické oblasti T2. Průměrná roční teplota vzduchu je přes 8 °C a průměrný roční úhrn srážek činí přibližně 600 - 650 mm. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou necelých 18 °C, nejstudenějším měsícem je leden s průměrnou teplotou kolem -2 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je cca 400 mm, v zimním období přes 200 mm. Průměrný počet mrazových dnů je asi 100 - 110 a počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50.

Dlouhodobé teplotní a srážkové průměry a jejich rozložení v průběhu roku pro nejbližší klimatickou a srážkoměrnou stanici v Přelouči (Krásný et al. 1982) jsou pro orientační přiblížení klimatické situace sumarizovány v následující tabulce č. 1.

Tabulka č. 3:	Dlouhodobé průměry měsíčních a ročních teplot vzduchu a srážkových úhrnů v zájmovém území v období let 1961 - 1990

|  | m n.m. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | IV-IX | X-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota (°C) | -2,0 | -0,8 | 3,3 | 8,8 | 13,7 | 17,1 | 18,6 | 18,1 | 14,5 | 8,7 | 4,3 | 0,2 | 8,7 | 15,1 |  | -2,0 |
| Srážky (mm) | 34 | 33 | 28 | 39 | 63 | 68 | 88 | 72 | 44 | 44 | 34 | 33 | 580 | 374 | 206 | 34 |

Podle mapy sněhových oblastí na území ČR v ČSN EN 1991-1-3 (Změna 1) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem. patří území do sněhové oblasti I. Podle mapy větrných oblastí na území ČR v ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem. patří území do větrové oblasti II.

Orientační hodnota hloubky promrzání dpr, odvozená od základní hodnoty indexu mrazu pro střední dobu návratu 10 roků dle přílohy B ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování Imd = 360 °C (při γm = 1), vychází na 0,95 m. K výpočtu bylo použito vztahu (4.1) pro netuhé vozovky dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Z geologického je podloží kvartérních sedimentů budováno komplexem svrchnokřídových sedimentů české křídové pánve, a to chrudimské křídy, v jehož podloží je zastoupen komplex metamorfovaných hornin i vulkanitů kutnohorského krystalinika středočeské oblasti (bohemika). Jedná se v zájmové oblasti především o epizonálně až mezozonálně metamorfovaný komplex železnohorského krystalinika proterozoického stáří a chrudimské paleozoikum (kambrium až devon).

Křídové sedimenty jihozápadního křídla hradecké synklinály, resp. severního okraje chrudimské křídy náleží labskému vývoji v převažujícím, kromě bazálních vrstev, slínovcovém vývoji (Herčík, Hermann, Valečka 1999). V prostoru zájmového území, který se nachází v jihovýchodní části labské křídy, jsou ověřena litologická souvrství perucko-korycanské (cenoman) až jizerské (střední až svrchní turon). Chrudimská křída je převážně monoklinála ukloněná mírně k severovýchodu pod úhlem asi 1,5°.

Bazální perucko-korycanské souvrství cenomanu je v zájmové oblasti vyvinuto v předkřídové přeloučsko-markovické depresi. Jeho rozsah, mocnosti a litofaciální vývoj je výrazně ovlivněn průběhem předkřídového podloží. Spodní perucké vrstvy mají jednoduchý vývoj v jednom sedimentačním cyklu, ukončený zpravidla jílovci. Korycanské vrstvy jsou převážně výhradně v pískovcovém vývoji. Pískovce mají proměnlivou zrnitost a obsah základní hmoty a v oblasti Přelouče se jejich mocnost okolo 50 - 60 m řadí k maximálním v chrudimské křídě.

Nadložní svrchnokřídová souvrství bělohorské a jizerské jsou ve vývoji slínovců až vápnitých jílovců a v bělohorském souvrství slínovců spongilitických. Báze bělohorského souvrství je u Přelouče v úrovni okolo 100 m n.m. Celková mocnost křídových sedimentů v zájmovém území se předpokládá cca 150 m. Povrchové partie podložních křídových hornin jsou zvětralé až na vysoce plastická jílovitá (slínitá) eluvia, charakteru přes 1 m mocných eluviálních jílů.

Během kvartéru, v důsledku denudace a erozní činnosti vodních toků a klimatických vlivů, dochází k přirozené modelaci terénu do dnešní podoby. Kvartérní pokryv v zájmovém území je v širším okolí na Přeloučsku zastoupen většinou fluviálními sedimenty pleistocénního stáří s nejrozsáhlejším systémem labských říčních teras stáří günz - würm, místy s pokryvem sedimentů eolických ze svrchního pleistocénu.

Výše, jihozápadně od lokality jsou uloženy denudační zbytky starší fluviální štěrkopískové terasy přítoků Labe, a to zejména Chrudimky, která ústila, posílená Loučnou, ještě na počátku würmu do Labe u Přelouče. Tyto říční terasové sedimenty odpovídají se svým povrchem zhruba 25 m nad hladinou Labe v systému Žebery (Balatka, Sládek 1962) terasovému stupni VI. z období stadiálu riss 1.

Níže, severně od lokality jsou uloženy svrchněpleistocénní sedimenty údolní labské terasy stupně I. z würmu 3 s holocénními povodňovými náplavy a při okrajích labské nivy zbytky terasy stupně III. z würmu 1 v systému Žebery (Balatka, Sládek 1962).

V zájmovém území se však říční terasové sedimenty prakticky nevyskytují, zastoupeny jsou především málo mocné fluviodeluviální splachy, deluviální a soliflukční zeminy.

Z hlediska geodynamických jevů je zájmová oblast stabilní. Jiná georizika nejsou v zájmovém území dokladována a ani se nepředpokládají.

Z hlediska seizmicity se území nachází v seizmicky neaktivní oblasti. Podle mapy seizmických oblastí ČR v ČSN EN 1998-1 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby spadá zájmové území do seizmické oblasti s velikostí referenčního špičkového zrychlení podloží (které se v návrhu konkrétní stavby násobí součinitelem významu stavby a součinitelem podloží) agR 0,01 g.

Místní geologické poměry

V prostoru přístavby pavilonu MŠ je původní kvartérní pokryv málo mocný. Dosahuje mocností zhruba do 1 m s bází v hloubce cca 1,2 - 1,3 m p.t. Svrchní souvrství původních kvartérních zemin je reprezentováno písčitými a písčitojílovitými splachy z výše položené středně pleistocénní říční terasy Chrudimky. Při povrchu je toto souvrství v důsledku zemních úprav a stavebních aktivit zčásti nebo zcela (vrt IJF-1) redukováno a nahrazeno a navýšeno antropogenními navážkami, které dosahují až do cca 0,8 m p.t. (vrt IJF-1). Spodní kvartérní vrstvy o mocnosti cca 0,2 - 0,4 m tvoří svahově, resp. soliflukčně redeponované slíny. Předkvartérní slínovcové podloží je do cca 3 m p.t. ověřeno zcela (eluvia) až silně zvětralé. Eluvia často obsahují vápnité prožilky až shluky.

V prostoru linie opěrné zdi jsou zeminy původního kvartérního pokryvu, kromě horní hrany zářezového svahu, kde se do hloubky cca 0,8 m p.t. vyskytuje až 0,6 m mocná vrstva redeponovaných slínů, z prostoru zářezu odstraněny. U paty svahu zářezu se v místě historických odstraněných stavení (vrt IJF-5) vyskytují antropogenní navážky do hloubky až cca 1,3 m p.t. charakteru stavebních (cihelných) sutí, překrývající hlinité a jílovité zeminy. Předkvartérní slínovcové podloží je do cca 3 m p.t. ověřeno zcela (eluvia) až silně zvětralé a u paty zářezu (vrt IJF-5) až relativně tvrdé mírně zvětralé až zdravé slínovce.

Mocnosti litostratigrafických vrstev v odkrytých geologických profilech jsou pro jednotlivé současné i vybrané archivní průzkumné objekty sumarizovány v následující tabulce č. 4.

# Tabulka č. 4: 	Přehled dílčích mocností litostratigrafických vrstev v průzkumných vrtech

|  | kvartér |  |  |  |  |  | svrchní křída |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | recent humózní hlína, navážky |  |  | sv. pleistocén - holocén písčité a jílovité splachy, slíny |  |  | turon eluvium slínovce |  |  | turon slínovec |  |
| Průzkumný vrt | do (m p.t.) | do (m n.m.) | mocnost (m) | do (m p.t.) | do (m n.m.) | mocnost (m) | do (m p.t.) | do (m n.m.) | mocnost (m) | do (m p.t.) | do (m n.m.) |
| IJF-1 | 0.80 | 223.66 | 0.80 | 1.20 | 223.26 | 0.40 | 1.80 | 222.66 | 0.60 | >3.00 | <221.46 |
| IJF-2 | 0.40 | 224.11 | 0.40 | 1.30 | 223.21 | 0.90 | 1.90 | 222.61 | 0.60 | >3.00 | <221.51 |
| IJF-3 | 0.50 | 223.54 | 0.50 | 1.30 | 222.74 | 0.80 | 2.30 | 221.74 | 1.00 | >3.00 | <221.04 |
| KS-11) | 0.20 | 223.65 | 0.20 | - | - | - | >1.10 | <222.75 | >0.90 |  |  |
| IJF-4 | 0.20 | 223.39 | 0.20 | 0.80 | 222.79 | 0.60 | 1.80 | 221.79 | 1.00 | >3.00 | <220.59 |
| IJF-5 | 1.30 | 218.50 | 1.30 | - | - | - | 1.60 | 218.20 | 0.30 | >3.00 | <216.80 |
| IJF-6 | 0.60 | 220.93 | 0.60 | - | - | - | 1.60 | 219.93 | 1.00 | >3.00 | <218.53 |
| průměr* |  |  | 0.57 |  |  | 0.68 |  |  | >0.77 |  |  |

Pozn.:

1)	-	archivní IG kopaná sonda (Štainer 2005)

*	-	průměrná hodnota z celého příslušného sloupce tabulky

Z hydrogeologického hlediska zájmové území spadá do hydrogeologického rajónu základní vrstvy 4310 - chrudimská křída (Olmer, Herrmann, Kadlecová, Prchalová et al. 2006), který odpovídá stejnojmennému útvaru podzemních vod základní vrstvy 43100 (vyhl. č. 5/2011 Sb. v platném znění). Rajon je v rámci české křídové pánve společně s rajóny 432, 433, a 434 součástí hydrogeologického bilančního celku bc5 Křída svahů Železných hor, čáslavské kotliny a Dlouhé meze (Herčík, Hermann, Valečka 1999). Podle základního hydrogeologického dělení české křídové pánve (Krásný et al. 2012) je zájmové území součástí hydrogeologického celku novobydžovský zvodněný systém.

Rajón zahrnuje monoklinálně uložené křídové sedimenty při okraji na severovýchodních svazích Železných hor. Zájmové území leží při jeho jihovýchodním okraji, který je tvořen přirozenou drenáží labským tokem. Území patří do povodí levostranných přítoků Labe a Loučné.

V křídových vrstvách je vyvinut vodohospodářsky významný pouze kolektor A, který tvoří průlino-puklinově propustné pískovce perucko-korycanského souvrství cenomanu. Bazální kolektor A je využíván v okolí Přelouče pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (vrty u Jankovic a Brloha). K infiltraci srážek do cenomanské nádrže dochází na výchozech kolektoru (oblast stoku) zejména podél jižního okraje rajonu podél Železných hor. Kolektor A není danou problematikou dotčen.

V nadloží kolektoru A jsou uloženy mocné především slínovcové a vápnito jílovcové izolátory bělohorského (spodní - střední turon), a zejména jizerského (střední - svrchní turon) souvrství. V málo významné zvodni v pásmu přípovrchového rozvolnění podložních křídových vápnitých jílovců až slínovců s napjatou hladinou podzemní vody převažuje puklinová prostupnost podzemní vody. Koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí 10-5 až 10-7 m.s-1. Její hloubkový dosah je závislý na utěsnění puklin či přítomnosti izolátoru. Tento kolektor je překryt izolátorem plastických jílů, které představují zcela zvětralý povrch podložních hornin (eluvium).

Významné kvartérní zvodnění je vyvinuto zejména podél větších vodotečí ve štěrkopískových akumulacích - labské terasy (Balatka, Sládek 1962), které do předmětné lokality nezasahují.

Hlavní drenáží podzemních kvartérních i křídových vod je řeka Labe.

Místní hydrogeologické poměry

V pokryvných kvartérních sedimentech se v řešeném území, vzhledem k jejich malým mocnostem v řádu dm a k zastoupení především jílovitých zemin (přeplavených slínů), souvislá hladina podzemní vody prakticky nevyskytuje.

Mělký kolektor podzemní vody se vyskytuje v rozpukaných křídových vápnitých jílovcích, (resp. slínovcích) pod kvalitním izolátorem přeplavených plastických jílů (slínů) a zcela zvětralých a rozložených hornin. Jedná se o křídovou zvodeň s puklinovou propustností a s napjatou hladinou podzemní vody.

Průzkumnými vrty do hloubek cca 3 m p.t. nebyla v řešeném území podzemní voda zastižena. Hladina podzemní vody křídové zvodně byla ověřena v místní nevyužívané studni, situované ve východní části areálu školky, zakleslá v úrovni okolo 8,2 m p.t. (k 6.3.2015).

Generelně podzemní voda proudí severoseverovýchodně k drenážní bázi. Odtok vod je lokálně ovlivněn zástavbou, množstvím zpevněných ploch a hustotou a hloubkou podzemních inženýrských sítí, vytvářejících preferenční cesty proudění.

Vodní režim v aktivní zóně komunikací v řešeném území dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací převládá nepříznivý (pendulární), a to v důsledku přítomnosti soudržných jílovitých zemin s převahou tuhé konzistence a podřadně až slabě pevné konzistence.

Z hydrologického hlediska je zájmové území v povodí potoka Švarcava, č.h.p. 1-01-03-0560, který je pravostranným přítokem Labe protéká zhruba 400 m severovýchodně od řešeného území.

V městské zástavbě je přirozený povrchový odtok srážkových výrazně ovlivněn a redukován odkanalizováním komunikací.

- Střety zájmů

Zájmové území není součástí ochranných pásem podzemních vod, CHOPAV, ani jiných z hlediska ochrany přírody legislativně chráněných území.

Před prováděním zemních prací je nutné vytýčení podzemních inženýrských sítí jejich správci.

- Inženýrskogeologické a základové poměry

Zeminy jsou zatříděny podle ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Jednotlivým vrstvám určeny třídy těžitelnosti jednak dle již neplatné ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovenia. a jednak dle nové výše citované ČSN 73 6133. Vrtatelnost zemin a hornin pro piloty je vyhodnocena dle přílohy č. 2/1 dokumentu Cenová soustava RTS data. Cenové podmínky 2014/I. Ceník 800-2 Zvláštní zakládání objektů. Při určení konzistence zemin a vyhodnocení geotechnických parametrů je přihlédnuto též k již neplatné ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

Na základě výsledků zrnitostních rozborů je mimo jiné odvozena namrzavost a vhodnost pro podloží (aktivní zónu) komunikací a násyp dle výše citované ČSN 73 6133 a TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Místní geologické a geotechnické poměry jsou dokumentovány v dokumentaci průzkumných současných a vybraných archivních objektů v příloze č. 3 a ve schématických geologických řezech pro přístavbu pavilonu v příloze č. 4.1 a č. 4.2 a pro opěrnou zeď v příloze č. 4.3.

  - Geotechnické zhodnocení základových půd

Geotechnické zhodnocení základových půd je provedeno zvlášť pro přístavbu nového pavilonu MŠ a zvlášť pro projektovanou opěrnou zeď.

    - Geotechnické zhodnocení základových půd  - přístavba pavilonu MŠ

V zájmovém prostoru staveniště plánované přístavby nového pavilonu MŠ byly na základě inženýrskogeologického průzkumu vymezeny následující typy základových půd:

- recentní humózní hlíny a navážky F3 O, Y

- kvartérní sedimenty S3(-S5), F4, F6, F8

- podložní křídové horniny R6/F6, R6-R5, R5

Recentní humózní hlíny a navážky F3 O, Y

Humózní hlíny se v řešeném území vyskytují v povrchové vrstvě mimo zpevněné a zastavěné plochy. Většinou jsou druhotně rozprostřeny na antropogenních navážkách. Převažují hlíny písčité až jílovitopísčité F3 O, většinou tuhé konzistence. V místě jejich výskytu se jejich mocnost pohybuje od cca 0,05 do cca 0,2 m.

Vegetační vrstvu je nutné z prostoru staveniště odstranit a nakládat s ní v souladu s platnou legislativou. Humózní hlíny je možné využít k zpětnému ohumusení okolí staveb.

Antropogenní navážky se vyskytují prakticky v celém prostoru řešeného území. Byly ověřeny ve všech průzkumných vrtech v prostoru staveniště do hloubky cca 0,4 - 0,8 m p.t. Převažují písčitojílovité zeminy F4 CS Y s různým obsahem stavební suti (kousky betonu, cihel), štěrků, většinou tuhé konzistence. V prostoru sondy IJF-1 je nad navážkovými písčitými jíly jílovitopísčitá zemina se stavební sutí a zbytkem písčitého podsypu vedle urovnaných silničních panelů.

Vzhledem k ověřeným malým mocnostem navážek budou tyto ze základové spáry stavby odstraněny. Vzhledem k současnému a historickému využití řešeného území se větší mocnosti navážek v prostoru staveniště nepředpokládají.

Dle ČSN 73 6133 jsou navážky F4 nebezpečně namrzavé. Do násypu i pro podloží vozovky (aktivní zónu) jsou navážky F4, podmínečně vhodné.

Kvartérní sedimenty S3(-S5), F4, F6, F8

Pokryvné kvartérní sedimenty jsou uloženy pod výše popsanými recentními zeminami v celém prostoru řešeného území. Jejich báze byla průzkumnými vrty ověřena v hloubkách 1,2 - 1,3 m p.t.

Splachy. Ve svrchní vrstvě kvartérního souvrství jsou uloženy zeminy, které jsou redeponovány v důsledku gravitace a srážek z výše položených míst - jílovité a písčité splachy. Jejich ověřená mocnost ve vrtech IJF-2 a IJF-3 je cca 0,6 - 0,7 m. Ve vrtu IJF-1 jsou tyto zeminy zcela nahrazeny navážkami. Písčité jíly F4 CS tuhé konzistence jsou uloženy na poloze slabě zajílovaných písků S3 S-F s přechodem až do písků jílovitých (S5 SC).

Redeponované slíny. Ve spodní části kvartérního souvrství jsou uloženy soliflukčně redeponované slíny charakteru většinou vysoce plastických jílů F8 CH a podřadně středně plastických jílů F6 CI. Jejich konzistence je většinou tuhá, podřadně slabě pevná.

Kvartérní zeminy představují z hlediska plošného zakládání staveb pro jednoduché stavby základové půdy relativně únosné až únosné.

Orientační hodnota únosnosti Rd  u soudržných zemin při hloubce založení do 1,5 m pod upravený terén a šířce základů do 3 m je pro F8 tuhé cca 100 kPa, pro F6 slabě pevné cca 170 kPa, a pro F4 tuhé cca 150 kPa.

Orientační hodnota únosnosti Rd u středně ulehlých písčitých zemin S3(-S5) je při hloubce založení 1 m a pro šířku základu 0,5 m cca 120 kPa, pro šířku základu 1 m cca 150 kPa.

Dle ČSN 73 6133 jsou zeminy S3 namrzavé, F4, F6 nebezpečně namrzavé a F8 nebezpečně až vysoce namrzavé. Do násypu jsou zeminy S3(-S5), F4, F6 podmínečně vhodné, F8 nevhodné a pro podloží vozovky (aktivní zónu) jsou zeminy S3(-S5), F4 podmínečně vhodné a jíly F6 i F8 nevhodné.

Podložní křídové horniny R6/F6, R6-R5, R5

Podloží předkvartérních zemin tvoří křídové slínovce, zastižené průzkumnými vrty v celém prostoru řešeného území. Horniny jsou ve svrchních vrstvách o mocnosti v průměru 2 (1,7 - 2,3) m zcela zvětralé a rozložené až na eluvia charakteru středně plastických jílů R6/F6 CI. Jejich konzistence je slabě pevná až pevná. Eluvia ve všech vrtech pozvolna přechází do zcela až silně zvětralých slínovců R6-R5 s pevným eluviálním jílem. Při bázi vrty odkrytého geologického profilu od cca 2,6 až 2,8 m p.t., byly zastiženy již lepší horniny třídy R5, ovšem mimo prostor vrtu IJF-2, kde do hloubky cca 3 m p.t. tyto horniny zastiženy nebyly.

Jílovitá eluvia R6/F6 reprezentují pro jednoduché stavby z hlediska plošného zakládání únosné zeminy s orientační hodnotou únosnosti Rd při hloubce založení do 1,5 m pod upravený terén a šířce základů do 3 m cca 200 kPa, při tuhé - pevné konzistenci je to cca 150 kPa.

Z důvodu eliminace klimatických vlivů (vysychání, bobtnání) je v jílovitých eluviích vhodné zakládat, s ohledem na klimatické charakteristiky území, v hloubce alespoň 1,2 m pod upravený terén.

Dle ČSN 73 6133 jsou eluvia F6 nebezpečně namrzavé. Do násypu jsou F6 podmínečně vhodné a pro podloží vozovky (aktivní zónu) jsou F6 nevhodné.

Hornina R6-R5 má extrémně až velmi nízkou pevnost, střední typ procesu přetváření a porušování po plochách puklinatosti a extrémně velkou až velmi velkou hustotu diskontinuit. Orientační hodnota pevnosti v prostém tlaku c je 1 - 2 MPa. Orientační hodnota únosnosti Rd je cca 200 kPa,

Hornina R5 má velmi nízkou pevnost, střední typ procesu přetváření a porušování po plochách puklinatosti a velmi velkou hustotu diskontinuit. Orientační hodnota pevnosti v prostém tlaku c je 1 - 2 MPa. Orientační hodnota únosnosti Rd je cca 250 kPa,

Fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin a hornin v rámci řešeného území nového pavilonu MŠ jsou uvedeny v tabulce č. 5 geotechnických charakteristik a orientační únosnosti v závěru následující kapitoly 5.1.2. základních.

    - Geotechnické zhodnocení základových půd  - opěrná zeď

V zájmovém prostoru staveniště plánované opěrné zdi pro rozšíření stávajícího areálu MŠ byly na základě inženýrskogeologického průzkumu vymezeny následující typy základových půd:

- recentní humózní hlíny a navážky F3 O, Y

- kvartérní sedimenty F8

- podložní křídové horniny R6/F8, R6/F6, R6-R5, R5, R5-R4

Recentní humózní hlíny a navážky F3 O, Y

Humózní hlíny se v řešeném území vyskytují v povrchové vrstvě mimo zpevněné a zastavěné plochy. Většinou jsou druhotně rozprostřeny na antropogenních navážkách. Převažují hlíny písčité až jílovitopísčité F3 O, většinou tuhé konzistence. V místě jejich výskytu se jejich mocnost pohybuje od cca 0,05 do cca 0,2 m.

Vegetační vrstvu je nutné z prostoru staveniště odstranit a nakládat s ní v souladu s platnou legislativou. Humózní hlíny je možné využít k zpětnému ohumusení okolí staveb.

Antropogenní navážky se vyskytují v místech řešeného území, ovlivněných stavební činností. U paty svahu zářezu, v místě bývalé a v minulosti již odstraněné obytné zástavby, byly navážky ověřeny vrtem IJF-5 do hloubky cca 1,3 m p.t. - zhruba do cca 0,5 m je stavební suť charakteru cihelné drti, která je uložena na nízce plastických hlínách F5 ML Y, níže na nízce a středně plastických jílech F6 CL a F6 CI. Mají tuhou konzistenci a při bázi přechází do pevné.

Vzhledem k ověřeným malým mocnostem navážek budou tyto ze základové spáry stavby odstraněny. U paty svahu zářezu je však třeba stavbu založit až do podložních hornin, na kterých jsou navážky uloženy.

Dle ČSN 73 6133 jsou navážky F4, F5, F6 nebezpečně namrzavé. Do násypu jsou F4, F5, F6 podmínečně vhodné a pro podloží vozovky (aktivní zónu) jsou F4 podmínečně vhodné a F6 nevhodné.

Kvartérní sedimenty F8

Původní pokryvné kvartérní sedimenty jsou uloženy pod výše popsanými recentními zeminami pouze v prostoru řešeného území, neovlivněném historickými i nedávnými zemními pracemi.

Redeponované slíny. Zastiženy byly při horní hraně svahu zářezu vrtem IJF-4 s bází v hloubce 0,8 m p.t. a severně do svahu zářezu vykliňují. Jedná se o soliflukčně redeponované slíny charakteru většinou vysoce plastických jílů F8 CH. Jejich konzistence je tuhá.

Kvartérní slíny představují z hlediska plošného zakládání staveb pro jednoduchou stavbu opěrné zdi únosné základové půdy.

Orientační hodnota únosnosti Rd  u soudržných zemin při hloubce založení do 1,5 m pod upravený terén a šířce základů do 3 m je pro F8 tuhé cca 100 kPa. Vzhledem k uložení těchto plastických jílů v zámrzné hloubce, budou však tyto jíly z prostoru základové spáry odstraněny.

Dle ČSN 73 6133 jsou zeminy F8 nebezpečně až vysoce namrzavé. Do násypu i pro podloží vozovky (aktivní zónu) jsou F8 nevhodné.

Podložní křídové horniny R6/F8, R6/F6, R6-R5, R5, R5-R4

Podloží předkvartérních zemin tvoří křídové slínovce, zastižené průzkumnými vrty v celé linii projektované opěrné zdi. Horniny jsou ve svrchních vrstvách do hloubek cca 1,6 - 1,8 m p.t. zcela zvětralé a rozložené až na eluvia charakteru středně plastických a podřadně vysoce plastických jílů R6/F6 CI a R6/F8 CH. Jejich konzistence je pevná. Eluvia většinou pozvolna přechází do zcela až silně zvětralých slínovců R6-R5 s pevným eluviálním jílem. Níže pak horniny kvalitativně přechází do třídy R5, a to při horní hraně svahu zhruba od 2,7 m p.t. a v zemními pracemi ovlivněném území od cca 1,6 - 1,8 m p.t. U paty zářezu byly ve vrtu IJF-5 zastiženy od cca 2,2 m p.t. tvrdší slínovce s úlomky ve vrtném jádru přes průměr vrtu, řazené do třídy R5-R4.

Jílovitá eluvia R6/F6 R6/F8 pevné konzistence reprezentují pro jednoduché stavby z hlediska plošného zakládání únosné zeminy s orientační hodnotou únosnosti Rd při hloubce založení do 1,5 m pod upravený terén a šířce základů do 3 m pro F8 cca 160 kPa, pro F6 cca 200 kPa.

Z důvodu eliminace klimatických vlivů (vysychání, bobtnání) je v jílovitých eluviích vhodné zakládat, s ohledem na klimatické charakteristiky území, v hloubce alespoň 1,2 m pod upravený terén.

Dle ČSN 73 6133 jsou eluvia F6, F8 nebezpečně až vysoce namrzavé. F8 jsou do násypu i pro podloží vozovky (aktivní zónu) nevhodné. F6 jsou do násypu podmínečně vhodné a pro podloží vozovky (aktivní zónu) nevhodné

Hornina R6-R5 má extrémně až velmi nízkou pevnost, střední typ procesu přetváření a porušování po plochách puklinatosti a extrémně velkou až velmi velkou hustotu diskontinuit. Orientační hodnota pevnosti v prostém tlaku c je 1 - 2 MPa. Orientační hodnota únosnosti Rd je cca 200 kPa.

Hornina R5 má velmi nízkou pevnost, střední typ procesu přetváření a porušování po plochách puklinatosti a velmi velkou hustotu diskontinuit. Orientační hodnota pevnosti v prostém tlaku c je 1 - 2 MPa. Orientační hodnota únosnosti Rd je cca 250 kPa,

Hornina R5-R4 má velmi nízkou až nízkou pevnost, střední typ procesu přetváření a porušování po plochách puklinatosti a velmi velkou hustotu diskontinuit. Orientační hodnota pevnosti v prostém tlaku c je 3 - 6 MPa. Orientační hodnota únosnosti Rd je cca 300 kPa.

Fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin a hornin v rámci řešeného území projektované opěrné zdi jsou uvedeny v následující tabulce č. 5 základních geotechnických charakteristik a orientační únosnosti. V tomto tabulkovém přehledu nejsou hodnoceny recentní zeminy.

Tabulka č. 5: 	Základní geotechnické charakteristiky a orientační únosnost Rd

| Druh | Jíl písčitý F4 CS | Písek zajílovaný až jílovitý S3 S-F(-S5 SC) | Jíl vysoce plastický F8 CH | Jíl středně plastický F6 CI | Eluvium slínovce Jíl vysoce plastický R6/F8 CH | Eluvium slínovce Jíl středně plastický R6/F6 CI | Slínovec zcela až silně zvětralá R6-R5 | Slínovec silně zvětralá R5 | Slínovec silně až mírně zvětralá R5-R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konzistence/ulehlost Parametr | tuhá | středně ulehlý | tuhá | slabě pevná | pevná | pevná |  |  |  |
| Poissonovo číslo  (1) | 0,35 | 0,32 | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,23 |
| Převodní součinitel  (1) | 0,62 | 0,70 | 0,37 | 0,47 | 0,43 | 0,53 | 0,74 | 0,83 | 0,86 |
| Objemová tíha  (kN.m-3) | 18,5 | 18,0 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |
| Modul přetvárnosti Edef (MPa) | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 9 | 25 | 40 | 70 |
| Úhel vnitřního tření zeminy efektivní ef (°) | 23 | 28 | 14 | 19 | 15 | 19 | - | - | - |
| totální u (°) | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - |
| Soudržnost zeminy efektivní Cef (kPa) | 16 | 1 | 8 | 16 | 16 | 25 | - | - | - |
| totální Cu (kPa) | 50 |  | 40 | 70 | 80 | 80 | - | - | - |
| Orientační únosnost Rdt (kPa) | 150* | 150* | 100* | 170* | 160* | 200* | 200*** | 250*** | 300*** |

Pozn.:

*	platí pro šířku základu b  3 m a hloubku založení h = 0,8 - 1,5 m

**	platí pro šířku základu b = 1 m a hloubku založení h = 1 m

***	platí pro extrémně až velmi velkou (R6-R5) a velmi velkou (R5, R5-R4), hustotu diskontinuit s ohledem na místní poměry

hodnoty Rd jsou upravené vzhledem k ulehlosti a konzistenci zemin

  - Těžitelnost a vrtatelnost zemin a hornin a sklony svahů výkopů

Podle bývalé normy ČSN 73 3050 Zemní práce zařazujeme zeminy a horniny z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti do těchto tříd:

- humózní vrstva F								tř. 2

- písky S									tř. 2

- jíl F tuhý									tř. 2

- jíl (eluvium) (R6/)F pevný							tř. 3

- hornina R6-R5								tř. 3-4

- hornina R5									tř. 4

- hornina R5-R4								tř. 4-5

Při určování tříd těžitelnosti zemin a eluvií je zohledněna ulehlost, stupeň konzistence, rozbřídavost a lepivost a vliv podzemní vody, u hornin stupeň zvětrání a rozvolnění a jejich rozpojitelnost.

Jíly tuhé konzistence jsou v přirozeném stavu zeminy lepivé, neboť splňují podmínky lepivosti wn > wp a IP > 10, při napojení vodou jsou extrémně lepivé, nestabilní a rozbřídavé. Jíly pevné konzistence jsou v přirozeném stavu málo lepivé, neboť většinou nesplňují podmínku wn > wp.

Podle normy ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. jsou zeminy a horniny z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti zařazeny do těchto tříd:

- kvartérní zeminy F, S							tř. I

- eluvium horniny R6/F							tř. I

- hornina R6-R5, R5, R5-R4							tř. I

Orientační dočasné sklony svahovaných výkopů lze v jílech, včetně eluvií, provádět v poměru 1:0,25 - 1:0,50, v píscích 1:1,5 - 1:1,75, v horninách R5 a lepších prakticky kolmé se zabezpečením proti případným vypadávajícím úlomkům.

U soudržných zemin lze výkopy hloubit svisle do 2 m p.t., v závislosti na místních podmínkách. U větších hloubek je třeba stavební jámy a rýhy svahovat nebo pažit.

Vrtatelnost zemin a hornin pro piloty dle přílohy č. 2/1 Ceníku 800-2. Zvláštní zakládání objektů. Cenové podmínky 2014/I. klasifikujeme následujícími třídami:

- kvartérní sedimenty F, S							tř. I.

- jílovitá eluvia R6/F								tř. I.

- hornina R6-R5								tř. I-II.

- hornina R5									tř. II.

- hornina R5-R4								tř. II-III.

- Závěr a návrh založení

Předložená zpráva shrnuje výsledky provedeného inženýrskogeologického průzkumu pro plánovanou přístavbu nového pavilonu MŠ Za Fontánou a opěrnou zeď pro severní rozšíření stávajícího areálu téže MŠ v Přelouči.

Průzkumem byly ověřeny jednoduché geologické poměry.

V řešeném prostoru přístavby pavilonu MŠ je mocnost kvartérních sedimentů, včetně povrchových recentních humózních hlín a navážek (mocnost cca 0,4 - 0,8 m), ověřena v rozmezí cca 1,2 - 1,3 m. Pod recentními zeminami je do hloubek cca 1,1 m p.t. uloženy jílovité a písčité splachy F4 CS a S3 S-F(-S5 SC) - v prostoru vrtu IJF-1 jsou tyto zeminy odstraněny a nahrazeny navážkami.  Spodní kvartérní souvrství tvoří svahově, resp. soliflukčně redeponované slíny charakteru převážně tuhých jílů F8 CH a podřadně jílů F6 CI.

V řešeném prostoru opěrné zdi je mocnost kvartérních sedimentů ovlivněna historickým zásahem do svahu a vytvořením zářezu. Horní hrana zářezu zhruba kopíruje severní oplocení stávajícího areálu MŠ, kde se původní kvartérní zeminy vyskytují, a to ve vrtu IJF-4 do cca 0,8 m p.t. redeponované plastické slíny F8 CH tuhé konzistence. Za zářezu jsou původní kvartérní zeminy odstraněny a kvartérní pokryv tvoří navážky, které u paty svahu dosahují mocností až 1,3 m.

Kvartérní zeminy jsou uloženy na křídových slínovcích, které jsou při povrchu zcela zvětralé až zeminy charakteru plastických jílů R6/F6, R6/F8 CH převážně pevné konzistence. Níže se nachází měně zvětralé horniny třídy R6-R5 až R5, zastižené v prostoru přístavby pavilonu při bázi vrtů v hloubce od cca 1,6 - 1,8 m p.t. V zářezu jsou redukovány i původní mocnosti eluvií a zvětralin slínovců. U paty svahu zářezu se ve vrtu IJF-5 od cca 2,2 m p.t. objevují horniny R5-R4. Blíže viz kapitola 5.1.

Hladina podzemní vody se v řešeném území v kvartérních zeminách nevyskytuje. Zvodnění je vyvinuto v puklinách křídových hornin, ale vrty do 3 m p.t. zastiženo nebylo. Podle studny v areálu MŠ se souvislá hladina podzemní vody pohybuje v úrovni přes 8 m p.t.

Klimatické a vodní charakteristiky jsou uvedeny v kapitole 3.

Základové poměry v prostoru staveniště nového pavilonu MŠ, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, jsou hodnoceny jako jednoduché. Základová půda se v prostoru staveniště výrazně mění a souvislá hladina podzemní vody neovlivní podzemní konstrukce plošných základů. Navážky jsou mělké a dosahují do úrovně zámrzné hloubky. Vzhledem k přítomnosti plastických jílů v základových půdách je, z důvodu eliminace působení klimatických vlivů, doporučené pavilon založit plošně se základovou spárou alespoň 1,2 m p.t.

Základové poměry v prostoru opěrné zdi jsou hodnoceny jako složité. V důsledku přítomnosti historického zářezu do původního svahu se v linii opěrné zdi základové poměry mění. Podobně jako u pavilonu je doporučené opěrnou zeď založit plošně se základovou spárou od 1,2 m p.t. níže (dle statického výpočtu).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a nenáročnost stavebních konstrukcí, zařazujeme ve smyslu čl. 5.1. ČSN 73 6133, resp. čl. 2.1 ČSN EN 1997-1 průzkumné území staveniště nového pavilonu do 2. geotechnické kategorie a staveniště opěrné zdi do 2. geotechnické kategorie.

Jak projekční, tak i prováděcí práce se musí řídit ustanovením příslušných norem a předpisů, a to zejména ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. (souvislost s ochranou základové spáry), ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, TP 94 Úprava zemin, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, atd.

Závěrem lze konstatovat, že inženýrskogeologický průzkum byl proveden v požadovaném rozsahu dle platných předpisů a norem.

Ve Břehách dne 30.3.2015

Odpovědný řešitel: 	Mgr. Michal Štainer

MŽP ČR č.j. 46/630/27551/00

poř. č. 1222/2001 ze dne 18.1.2001

#### Přehled použité literatury a dalších podkladů:

Odborná a odborně-naučná literatura

Balatka, B. - Sládek, J. (1962):  Říční terasy v českých zemích. Geofond v Nakladatelství ČSAV. Praha.

Demek, J. - Mackovčin, P. (eds.) a kol. (2006):  Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. AOPK. Brno.

Faltysová, H. - Bárta, F. a kol. (2002):  Pardubicko. In: Mackovčin, P. - Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR. Svazek IV. AOPK ČR a EcoCentrum Brno. Praha.

Herčík, F. - Herrmann, Z. - Valečka, J. (1999):  Hydrogeologie české křídové pánve. ČGÚ. Praha.

Horský, O. - Bláha, P. (2008):  Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady aneb „co nás také poučilo“. REPRONIS. Ostrava.

Krásný, J. et al. (1982): Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1:200 000, list 13 Hradec Králové. ÚÚG. Praha.

Krásný, J. et al. (2012):   Podzemní vody České republiky. Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. ČGS. Praha.

Masopust, J. (2004):  Speciální zakládání staveb. 1. díl. 1. vydání. SF VÚT v AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM. Brno.

Olmer, M. - Herrmann, Z. - Kadlecová, R. - Prchalová, H. et al. (2006):  Hydrogeologická rajonizace České republiky. Sbor. geolog. věd, Hydrogeolog. inž. geolog., 23. ČGS. Praha.

Olmer, M. - Kessl, J. a kol. (1990):  Hydrogeologické rajóny. Práce a studie, sešit 176. VÚV, ČHMÚ v SZN. Praha.

sine (1958):  Atlas podnebí Československé republiky. Ústřední správa geodesie a kartografie. Praha.

sine (1961):  Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. HMÚ. Praha.

sine (2007):  Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, Universita Palackého v Olomouci. Praha, Olomouc.

Šimek, J. - Holoušková, T. (2001):   Zakládání staveb 10 (Foundatoins 10). Vydavatelství ČVÚT. Praha.

Šimek, J. - Jesenák, J. - Eichler, J. - Vaníčak, I. (1990):   Mechanika zemin. SNTL. Praha.

Tourková, J. (1990):   Hydrogeologie. Vydavatelství ČVÚT. Praha.

Vlček, V. (eds.) a kol. (1984):  Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia. Praha.

Witzany, J. - Kutnar, Y. - Zlesák, J. - Ziegler, R (2001): Konstrukce pozemních staveb 20. Vydavatelství ČVÚT. Praha.

Odborné nepublikované zprávy a posudky (archiv ČGS Praha, vlastní archiv)

Cempírek, J. - Šafránek, Z. (1981):  Zpráva o průzkumu Přelouč, 16 bytových jednotek. Státní ústav dopravního projektování. Pardubice (GF P035927)

Honsa, P. (1990):  Podrobný stavebněgeologický průzkum pro stavbu 24 b. j. v Přelouči. Stavoprojekt Hradec Králové. Pardubice (GF P069968)

Šafránek, Z. (1978):  Geologická zpráva o výsledcích IG průzkumu pro výstavbu ubytovacího a stravovacího zařízení v Přelouči. Stavoprojekt Hradec Králové. Pardubice (GF P028091)

Štainer, M. (2005):  Přelouč - inženýrskogeologické posouzení základových poměrů a radonový průzkum stávajícího objektu a projektované přístavby objektu MŠ v ulici Za Fontánou. Mgr. Michal Štainer - E-G-O-O. Břehy. (GF P113153)

Mapové podklady

Čepek, L. red. (1996):  Geologická mapa ČR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. Měřítko 1:200 000, list Hradec Králové. 3. vydání. ÚÚG. Praha.

Krásný, J. red. (1981):  Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1:200 000, list 13 Hradec Králové. 1. vydání. ÚÚG. Praha.

sine (1999):  Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000, list 13-24 Hradec Králové. 4. vydání, obnovené. VÚV TGM v ČÚZK. Praha.

Použité normy a další závazné předpisy jsou citovány v textu.

Přílohová část

#### Geologická dokumentace vrtů

#### a archivní kopané sondy

#### (Štainer 2005)

Příloha č. 3

#### Schématické geologické řezy

Příloha č. 4

#### Protokoly o výsledcích laboratorních zkoušek

Příloha č. 5

#### Fotodokumentace

Příloha č. 6