rekonstrukce sportoviště

včetně zázemí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

+

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PARE Č.

Rychnov nad Kněžnou, květen 2014

Název akce	:	Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Vypracoval	:	Ing. Jan Papáček

Odpovědný projektant 	:	Ing. Pavel Ježek

Číslo autorizace ČKAIT	:	0602160

Obor autorizace	:	Pozemní stavby

Řešitelská organizace	:	PROJECTICON s.r.o.

Antonína Kopeckého 151

549 22 Nový Hrádek

IČO: 28809459

O B S A H :

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	1

A.1	Identifikační údaje stavby	1

1.1	Údaje o stavbě	1

1.2	Údaje o stavebníkovi	1

1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	1

A.2	Seznam vstupních podkladů	1

A.3	Údaje o území	2

A.4	Údaje o stavbě	3

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	6

B.1	Popis území stavby	6

B.2	Celkový popis stavby	7

2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:	7

2.2	Urbanistické a architektonické řešení stavby:	7

2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby:	8

2.4	Bezbariérové používání stavby:	8

2.5	Bezpečnost při užívání stavby:	8

2.6	Základní charakteristika objektů:	8

2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení:	11

2.8	Požárně bezpečnostní řešení:	11

2.9	Zásady hospodaření s energiemi:	11

2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:	11

2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	12

B.4	Dopravní řešení	12

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	13

B.6	Popis stavby na životní prostředí a jeho ochrana	13

B.7	Ochrana obyvatelstva	14

B.8	Zásady organizace výstavby	14

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje stavby

## Údaje o stavbě

Název stavby			:	Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Katastrální území		:	734560 – Přelouč

Kraj				:	CZ053 – Pardubický

Okres			:	CZ0532 – Pardubice

Obec			:	Přelouč

Stupeň	:	projektová dokumentace pro stavební povolení +

provádění staveb

## Údaje o stavebníkovi

Objednatel	:	Město Přelouč

Československé armády 1665

535 33 Přelouč

Stavebník	:	Město Přelouč

Československé armády 1665

535 33 Přelouč

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Řešitelská organizace	:	PROJECTICON s.r.o.

Antonína Kopeckého 151

549 22 Nový Hrádek

IČO:	28809459

Odpovědný projektant	:	Ing. Pavel Ježek

Číslo autorizace ČKAIT	:	0602160

Obor autorizace	:	Pozemní stavby

Kontaktní adresa	:	A. Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek

Datum zpracování	:	květen 2014

## Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- vstupní informace objednatele (Město Přelouč);

- katastrální mapa;

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), a související předpisy;

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a související předpisy;

- zákon č.  309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a související předpisy;

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;

- vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;

- ČSN 73 0540-2	 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky;

- ČSN 83 9061	Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích;

- ČSN 73 3610	Navrhování klempířských konstrukcí;

- ČSN 73 2577	Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu.

## Údaje o území

- Rozsah řešeného území:

Jedná se o rekonstrukci sportoviště a jeho zázemí na pozemku v k.ú. Přelouč [734560], p.č. 311/5, p.č. 317/2 a p.č. st.1788 (č.p. 776) o celkové výměře 13835m2. Pro odvod drenážní vody z fotbalového hřiště a běžecké dráhy budou dále použity pozemky p.č. 1891, p.č. 300/2 a p.č. 301/1 v k.ú. Přelouč [734560]

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora.

- Údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.):

Dle výpisu z katastru nemovitostí se objekt nachází v rozsáhlém chráněném území.

Rekonstruovaná stavba leží v zóně záplavového území.

Ostatní se nevyskytuje.

- Údaje o odtokových poměrech:

Hydrogeologický průzkum není z důvodu charakteru stavby dokládán. Pro zpracování projektové dokumentace byly použity údaje z terénního šetření v zájmové lokalitě a vstupní informace objednatele.

Stavebními úpravami objektu nebudou ovlivněny žádné odtokové poměry v okolí (stávající způsob odvádění dešťových vod zůstane zachován).

- Údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:

Navrhovaná stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací města Přelouče, tj. Územní plán města Přelouče z 14.12.2006.

- Údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s regulačním  plánem  v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením  stavby  a  v  případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:

Navrhovaná stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací města Přelouče, tj. Územní plán města Přelouče z 14.12.2006.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Stavba je v souladu s vyhláškou č.269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů. Ze strany objednatele nebyly žádné podklady na splnění požadavků týkajících se dotčených orgánů předány.

- Seznam výjimek a úlevových řešení:

Nevyskytuje se.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Stavba bude prováděna zcela samostatně. Žádné jiné zvláštní věcné a časové vazby stavby nejsou předpokládány.

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

Dotčené pozemky i stavby na nich jsou dle výpisu z katastru nemovitostí:

| k.ú. Přelouč [734560] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo parcel KN | druh pozemku | LV | vlastník |  |  |  |
| 311/5 | Ostatní plocha | 10010 | Město Přelouč Československé armády1665 53533 Přelouč |  |  |  |
| 317/2 | Ostatní plocha | 10010 |  |  |  |  |
| st. 1788 | Zastavěná plocha a nádvoří | 10010 |  |  |  |  |
| 1891 | Ostatní plocha | 10010 |  |  |  |  |
| 300/2 | Vodní plocha | 10010 |  |  |  |  |
| 301/1 | Zahrada | 10010 |  |  |  |  |

## Údaje o stavbě

Jedná se o rekonstrukci sportoviště pro účely tělovýchovy.

Dle tohoto požadavku investora byla zpracována tato projektová dokumentace.

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o rekonstrukci.

- Účel užívání stavby:

Stavba slouží a bude sloužit k účelu tělovýchovy.

- Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o stavbu trvalou.

- Údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):

Stavba není kulturní památkou.

- Údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na výstavbu a s vyhláškou č.269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů. Ze strany objednatele nebyly žádné podklady na splnění požadavků týkajících se dotčených orgánů předány.

- Seznam výjimek a úlevových řešení:

Nevyskytuje se.

- Navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):

Předmětem projektové dokumentace je provedení energeticky úsporných opatření na budově č.p. 776 (p.č. st.1788 v k.ú. Přelouč), dále provedení nového povrchu hřiště a běžecké atletické dráhy (p.č. 311/5 a p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč) včetně zavlažování a systému drenáží (odvod vody přes parcely p.č. 1891, p.č. 300/2 a p.č. 301/1 v k.ú. Přelouč).; u hřiště bude dále vyměněna stávající časomíra (ukazatel skóre) za novou.

Projekt zahrnuje technické řešení kontaktního zateplovacího systému fasády, zateplení podhledů, výměnu oken a dveří související s energetickými úsporami.

Rekonstrukce je rozdělena na 3 stavební objekty:

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště	742m2

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště	10406m2

Objekt SO03 – Atletická dráha 	                2140m2 (+ nový výběhový úsek 127 m2)

- Základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):

Objekt SO01 je napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci vedoucí v komunikaci západně od pozemku (ulice Sportovní). Pod novým povrchem fotbalového hřiště (objekt SO02) a atletické dráhy (objekt SO03) budou nově položeny drenážní trubky. Tyto budou svedeny do vsakovací šachty s přepadem (šachta bude umístěna na předmětném pozemku západně od hřiště a jižně od objektu SO01 – zázemí sportoviště); přepad bude dále sveden do potoka Švarcava, který protéká západně od předmětného pozemku ve vzdálenosti cca 100m.

Objekt SO01 je napojen na veřejný vodovod vedoucí v komunikaci jižně od pozemku (ulice Sportovní).

Odběr elektrické energie pro bude stávající.

Objekt SO01 je napojen na veřejný STL plynovod vedoucí západně od pozemku.

Voda pro zavlažování objektu SO02 – Fotbalové hřiště není součástí tohoto projektu.

- Základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

Stavba bude prováděna zcela samostatně.

Předpokládané zahájení stavby	:	10/2014

Předpokládané ukončení stavby	:	03/2015

Rekonstrukce je rozdělena na 3 stavební objekty (každý stavební objekt může tvořit samostatnou etapu):

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Objekt SO03 – Atletická dráha

- Orientační náklady stavby:

Předpokládaná cena díla je:	10 850 000 Kč bez DPH

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁva

# Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku:

Zájmová lokalita rekonstrukce sportoviště leží ve středu města Přelouč. Okolní terén stavby je rovný. Na pozemku se nenachází vzrostlé stromy a keře.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o jednoduchou stavbu s předpokladem jednoduchých základových poměrů. Jedná se tedy o 1. geotechnickou kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží.

Únosnost základové půdy Rdt = 250 kPa.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Při stavbě dojde k dotčení ochranných pásem nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření.

Ostatní se nevyskytuje.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Rekonstruovaná stavba leží v zóně záplavového území.

Stavba se nenachází v poddolovaném území a není ohrožována sesuvy půdy nebo zvýšenou seizmicitou.

Ostatní se nevyskytuje.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Je navržena tak, aby nedošlo během jejího provádění a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu okolního prostředí.

Vzhledem k charakteru stavby nebudou nijak ovlivněny odtokové poměry v daném území.

- Požadavky na asanace, demolice kácení dřevin:

Nevyskytuje se.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):

Nevyskytuje se.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Objekt je napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci vedoucí v komunikaci západně od pozemku (ulice Sportovní).

Objekt je napojen na veřejný vodovod vedoucí v komunikaci jižně od pozemku (ulice Sportovní).

Odběr elektrické energie bude stávající.

Objekt je napojen na veřejný STL plynovod vedoucí západně od pozemku.

Voda pro zavlažování objektu SO02 – Fotbalové hřiště není součástí tohoto projektu.

Stavba je napojena na stávající komunikaci, která vede podél jižní a západní hranice předmětného pozemku (ulice Sportovní).

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Žádné věcné ani časové vazby stavby nejsou.

Stavbou nevzniknou žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice.

# Celkový popis stavby

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště:

Jedná se o dvoupodlažní stávající objekt „Zázemí sportovního areálu“ – v Přelouči, sloužící v současné době pro potřeby sportovních aktivit v Přelouči. Velikost objektu je 40,3 x 16,2m.

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště:

Jedná se o rekonstrukci fotbalového hřiště s travním povrchem. Plocha hřiště 10406m2.

Objekt SO03 – Atletická dráha

Jedná se o běžeckou dráhu. Plocha dráhy je 2140m2 (+ nový výběhový úsek 127 m2).

## Urbanistické a architektonické řešení stavby:

Objekt SO01 – Zázemí sportoviště

Stávajíc stav:

Jedná se o dvoupodlažní stávající objekt „Zázemí sportovního areálu“ – v Přelouči, sloužící v současné době pro potřeby sportovních aktivit v Přelouči. Objekt byl vystavěn v osmdesátých letech minulého století v rámci akce „Z“. Od té doby byly na objektu provedeny pouze drobné stavební úpravy. Z větších stavebních úprav byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení (tj. místnosti 1.10; 1.16; 2.04).

Objekt má dvě nadzemní podlaží se šikmou střechou. V 1.NP se nachází vstupní část se schodištěm do 2.NP. a chodba ze které je přístup do jednotlivých místností. Jsou zde umístěny kabiny s navazujícím sociálním zařízením, sociální zařízení pro veřejnost přístupné z vnějšího prostředí, dílna, ošetřovna, místnost rozhodčích, technická místnost, sklad, prádelna a občerstvení. Ve 2.NP se nachází schodiště, chodba, klubovny zasedací místnost s přilehlou kuchyňkou, sociální zařízení pro personál a pro veřejnost.

Objekt je řešen jako atypický, kde nosnou konstrukci tvoří ocelová nosná konstrukce s výplňovým zdivem z cihel plných pálených tl. 450mm v 1.NP, resp. 300mm v 2.NP. Zdivo příček je tl. 100mm, resp. 150mm.

Stropní konstrukce nad 1.NP je tvořena ocelovou konstrukcí s železobetonovou výplní VSŽ plechy. Stropní konstrukci nad 2.NP tvoří ocelová konstrukce střechy se zavěšeným podhledem Feal, nad kterým je položena izolace z minerální vaty tl. 60mm.

Střešní konstrukci tvoří pultová střecha z vlnitého VSŽ plechu trapézového plechu.

Schodiště je provedeno jako tříramenné z ocelových profilu.

Objekt má půdorysný tvar o vnějších rozměrech 40,3 x 16,2m.

Nové úpravy:

Výměna původních ochlazovaných výplní otvorů (dřevěná zdvojená okna, vstupy a výplně) za plastové výplně s izolačním trojsklem, zateplení obvodového pláště, zateplení obvodového pláště, provedení zateplení podhledů v místnostech pod tribunou. Provedení nových kazetových SDK podhledů. Vyspravení zkorodovaných částí ocelové tribuny, kompletní chemické úpravy a nátěry.

Provedení výměny střešní krytiny (trapézového plechu).
Dále kompletní výměna vnitřních dveří.

Funkční řešení objektu zůstane nezměněno.

Dispoziční změny nebudou.
Barevné řešení fasády, výplní otvorů a klempířských prvků je určeno v dokumentaci.

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Stávající stav:

Jedná se o fotbalové hřiště s travním povrchem s nevyhovujícími konstrukčními skladbami s mnoha nerovnostmi na ploše a nevhodným floristickým složením. Některé části hřiště se jeví dle platných norem a bezpečnostních předpisů sportovišť jako zdraví velmi nebezpečné (např. obrubník okolo hřiště, dále výškový rozdíl mezi hřištěm a atletickou dráhou).

Mezi další problémy patří nevyhovující odvod vody a nerovnosti na ploše. Z těchto důvodů dochází v jarním a podzimním období k zadržování vody na povrchu. Následkem jsou pak odklady zápasů nebo jejich přesuny na jiná hřiště. Současným požadavkům na rovinatost hřišť neodpovídá jak celková rovinatost, tak i rovinatost povrchová. Ta souvisí s nevhodným složením trávníků.

Nové úpravy:

Bude provedena kompletní výměna povrchu včetně jejího vyrovnání. Bude proveden nový systém drenáží a nový systém zavlažování.

Dále bude vyměněna stávající časomíra (ukazatel skóre) za novou.

Objekt SO03 – Atletická dráha

Stávajíc stav:

Jedná se o atletickou dráhu se škvárovým povrchem ve špatném stavu. Současný povrch je proveden jako škvárová navážka zhutněná. Na povrchu škvárového povrchu je prorostlý trávník. Spousta nečistot, jako je třeba odpadávající obrubník apod. V deštivých dnech je povrch v nehomogenním stavu a není možné na něm běhat.

Nové úpravy:

Bude nově provedena nová skladba atletické dráhy, včetně povrchové úpravy (tartanu). Atletická dráha bude sloužit k běžeckým závodům a tréninkům běžců. Délka okruhu bude 400m. 400 m je měřeno 340mm od vnitřního obrubníku vnitřní dráhy. Na začátku běžecké bude nově proveden výběhový úsek pro trať 100m. Běžecké dráhy jsou navrženy 4. Každá o šířce 1,22m. Celková šířka dráhy bude tedy 4,88m.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## Bezbariérové používání stavby:

Stavba není řešena jako bezbariérová.

## Bezpečnost při užívání stavby:

Navrhovaná rekonstrukce svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvláštní pozornost ve vztahu k bezpečnosti při jejím užívání. Základní požadavky bezpečnosti práce upravuje zákoník práce.

## Základní charakteristika objektů:

## 2.6.a	Stavební řešení

SO01 – Zázemí sportoviště

Výměna původních ochlazovaných výplní otvorů (dřevěná zdvojená okna, vstupy a výplně) za plastové výplně s izolačním trojsklem, zateplení obvodového pláště, zateplení obvodového pláště, provedení zateplení podhledů v místnostech pod tribunou. Provedení nových kazetových SDK podhledů. Vyspravení zkorodovaných částí ocelové tribuny, kompletní chemické úpravy a nátěry.

Provedení výměny střešní krytiny (trapézového plechu).
Dále kompletní výměna vnitřních dveří.

Funkční řešení objektu zůstane nezměněno.

Dispoziční změny nebudou.
Barevné řešení fasády, výplní otvorů a klempířských prvků je určeno v dokumentaci.

SO02 – Fotbalové hřiště

Bude provedena kompletní výměna povrchu včetně jejího vyrovnání. Bude proveden nový systém drenáží a nový systém zavlažování.

Dále bude vyměněna stávající časomíra (ukazatel skóre) za novou.

SO03 – Atletická dráha

Bude nově provedena nová skladba atletické dráhy, včetně povrchové úpravy (tartanu). Atletická dráha bude sloužit k běžeckým závodům a tréninkům běžců. Délka okruhu bude 400m. 400 m je měřeno 340mm od vnitřního obrubníku vnitřní dráhy. Na začátku běžecké bude nově proveden výběhový úsek pro trať 100m. Běžecké dráhy jsou navrženy 4. Každá o šířce 1,22m. Celková šířka dráhy bude tedy 4,88m.

## 2.6.b	Konstrukční a materiálové řešení

SO01 – Zázemí sportoviště

Stávající svislé a vodorovné prvky ocelové nosné konstrukce zůstanou zachovány; budou ošetřeny dle postupu „Povrchová úprava ocelových konstrukcí“ – viz výkresová část.

Nové okenní otvory jsou navrženy plastové. Okna s izolačním trojsklem Ug=0,7 W/m2K, celkový součinitel okna Uw=0,9 W/m2K. Nové vstupy budou s izolačním dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, celkový součinitel prostupu tepla pro nové vstupy Ud=1,2 W/m2K. Okna budou osazena s těsnícími proužky dle ČSN 73 0542 – Způsob stanovení bilance zasklených ploch obvodového pláště budov. Součást okenního otvoru bude i vnitřní parapet (plastový – imitace teraso) a vnější oplechování z eloxovaného hliníku. Výplně otvorů jsou vybaveny celoobvodovým kováním s integrovanou pojistkou proti nesprávné manipulaci. Okna jsou se dvěma bezpečnostními rámovými uzávěry, dveře se třemi bezpečnostními rámovými uzávěry. Nová okna budou osazena v úrovni vnějšího líce stávající obvodové stěny a zateplovací systém bude přetažen přes rám okna.

- Bude provedena izolace svislých nosných konstrukcí suterénu kontaktně z venku z polystyrénu XPS tl.140mm. Dále bude provedeno zateplení obvodových stěn - jako tepelná izolace se použijí fasádní desky z pěnového polystyrenu EPS tl.140mm; na východní fasádě bude izolace provedena z minerální vaty tl.140mm.

- Dále bude proveden nový střešní plášť, tj. nová střešní krytina z trapézového plechu (výška vlny 60mm, šířka vlny 235mm, tl.1mm). Střešní plášť bude z důvodu zateplení fasády rozšířen o 250mm (jižní a severní strana).

- Na tribuně budou namontovány nové plastové sedačky s dvojitou zadní stěnou. Sedačky budou montovány na nové ocelové uzavřené profily (jäckly), které budou přivařeny ke stávající konstrukci tribuny. Celkem se předpokládá 648ks nových sedaček.

SO02 – Fotbalové hřiště

Současný vrchní drn o mocnosti cca 20mm se strhne. Drn bude uložen v areálu, popřípadě se odveze do kompostárny. Stávající vegetační vrstva o mocnosti cca 50 – 150mm se strhne a bude uložena v areálu nebo odvezena na skládku. Po přesném výškovém zaměření a vytyčení potřebné výšky základu se provede vymodelování stávající plochy do sedlového profilu se sklonem cca 0,5-0,75% od středu ke krajům. Práce budou prováděny graderem s nakládkou materiálu kolovým nakladačem. Po vyrovnání bude stavební pláň zhutněna Edef=80-120MPa. Max přípustná odchylka pláně 30mm/4m.

Nová skladba fotbalového hřiště:

- SPORTOVNÍ POVRCH (TRÁVA)	20mm

- VEGETAČNÍ VRSTVA	120mm
Vegetační vrstva bude tvořena z 70-75% písku a 30-25% kvalitní zeminy.
Max odchylka 10mm na 4m

- PRANÝ PÍSEK 0-4mm 	120mm

Při zhotovení vrstvy bude dodržen příčný sklon hrací plochy hřiště.

Max odchylka 20mm na 4m

- STÁVAJÍCÍ POVRCH (DRN, TRÁVA) 	20mm

Bude odstraněn

- STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ VRSTVA  	50~150mm
Bude odstraněna

- DRCENÉ KAMENIVO 4-32mm	40~70mm
Bude doplněno na původní škvárový podklad, tak aby bylo provedeno vymodelování stávající plochy do střechového profilu se sklonem 0,5% od středu ke krajům hřiště.
Hutnit Edef=80-120mPa
Max odchylka 30mm na 4m

- ŠKVÁROVÁ VRSTVA PŮVODNÍHO HŘIŠTĚ	~350mm
Vrstva je silně zhutněná

- ROSTLÝ TERÉN

Po obvodu hřiště bude proveden nový zavlažovací systém.

Pod hřištěm bude proveden nový drenážní systém.

Svislá nosná konstrukce (zděná a částečně ocelová) časomíry zůstane zachována. Vnější omítka zděné části bude lokálně vyspravena cementovou maltou, ocelová část bude ošetřena dle postupu „Povrchová úprava ocelových konstrukcí“ – viz výkresová část. Stávající časomíra bude vyměněna za novou.

SO03 – Atletická dráha

Současný vrchní drn o mocnosti cca 20mm se strhne. Drn bude uložen v areálu, popřípadě se odveze do kompostárny. Stávající vegetační vrstva o mocnosti cca 50 – 150mm se strhne a bude uložena v areálu nebo odvezena na skládku. Po přesném výškovém zaměření a vytyčení potřebné výšky základu se provede vymodelování stávající plochy do sedlového profilu se sklonem cca 0,5-0,75% od středu ke krajům. Práce budou prováděny graderem s nakládkou materiálu kolovým nakladačem. Po vyrovnání bude stavební pláň zhutněna Edef=80-120MPa. Max přípustná odchylka pláně 30mm/4m.

Nová skladba běžecké dráhy na stávající běžecké dráze:

- SPORTOVNÍ POVRCH (TARTAN)	20mm

- PENETRACE	-

- KOBEREC ASFALTOVÝ JEMNÝ 	40mm

- KOBEREC ASFALTOVÝ HRUBÝ	50mm

- DRCENÉ KAMENIVO 8-32mm 	~80mm
Hutnit Edef=80-120mPa

- ŠKVÁROVÁ VRSTVA PŮVODNÍHO HŘIŠTĚ	~350mm
Vrstva je silně zhutněná

Mocnost škvárové vrstvy nebyla možná při projektování zjistit.

- ROSTLÝ TERÉN	-

Nová skladba běžecké výběhové dráhy (kompletně nová skladba)

- SPORTOVNÍ POVRCH (TARTAN)	20mm

- PENETRACE	-

- KOBEREC ASFALTOVÝ JEMNÝ 	40mm

- KOBEREC ASFALTOVÝ HRUBÝ	50mm

- DRCENÉ KAMENIVO 8-32mm	40mm

- DRCENÉ KAMENIVO 32-63mm 	150mm
Hutnit Edef=80-120mPa

- ŠTĚRKOPÍSEK	60mm

- ROSTLÝ TERÉN	-

Pod běžeckou dráhou bude proveden nový drenážní systém.

## 2.6.c	Mechanická odolnost a stabilita

V rámci stavebních prací se bude zasahovat do nosných konstrukcí. Vše je navrženo tak, aby nedošlo k jejich statickému narušení.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení se u této stavby nevyskytují.

## Požárně bezpečnostní řešení:

Použité předpisy:

ČSN 73 0833, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0818, ČSN 73 0810, ČSN 73 0873, ČSN 06 1008, zákon 133/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., vyhláška MMR ČR 137/1998 Sb. Zákon 183/2006 Sb., k tomuto zákonu prováděcí vyhláška 499/2006 Sb, vyhláška 23/2008 Sb.

Viz samostatná část „Požárně bezpečnostní řešení“.

## Zásady hospodaření s energiemi:

Všechny konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Použity budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu.

Posouzení obalových konstrukcí a otvorů je uvedeno v příloze „Průkaz energetické náročnosti budov“. Na základě tohoto posouzení lze konstatovat, že všechny navržené konstrukce splňují požadavky dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 – Požadavky) a zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií.

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby – viz. příloha „Průkaz energetické náročnosti budov“.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):

Navržená stavba odpovídá hygienickým předpisům.

Stavba je navržena v souladu s příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, zejména vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby).

Stávající objekt je napojen na sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektro NN, plynovod STL), toto napojení zůstane zachováno.

Řešený prostor má zajištěno dostatečné denní osvětlení, vytápění a větrání (přirozeně okny) – zůstane zachován stávající stav.

Stavba nemá vliv na okolní stavby a prostředí.

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o rekonstrukci. S radonovým nebezpečím se nepočítá.

- Ochrana před bludnými proudy

Výskyt bludných proudů se nepředpokládá.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Lokalita, kde bude realizována rekonstrukce, se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou. Při výstavbě ani po jejím dokončení se nepředpokládá v blízkosti stavby s manipulací těžké techniky, zapříčiňující otřesy půdy. Navržené konstrukční řešení stavby zabezpečuje její ochranu proti negativním účinkům sesuvů půdy. Lokalita, kde bude prováděna stavba není v současné době ohrožována sesuvy půdy.

Lokalita se nenachází v poddolované oblasti a ani není znám záměr na provádění důlní činnosti.

- Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

- Protipovodňová opatření

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

# Připojení na technickou infrastrukturu

Objekt SO01 je napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci vedoucí v komunikaci západně od pozemku (ulice Sportovní). Pod novým povrchem fotbalového hřiště (objekt SO02) a atletické dráhy (objekt SO03) budou nově položeny drenážní trubky. Tyto budou svedeny do vsakovací šachty s přepadem (šachta bude umístěna na předmětném pozemku západně od hřiště a jižně od objektu SO01 – zázemí sportoviště); přepad bude dále sveden do potoka Švarcava, který protéká západně od předmětného pozemku ve vzdálenosti cca 100m.

Objekt SO01 je napojen na veřejný vodovod vedoucí v komunikaci jižně od pozemku (ulice Sportovní).

Odběr elektrické energie pro bude stávající.

Objekt SO01 je napojen na veřejný STL plynovod vedoucí západně od pozemku.

Voda pro zavlažování objektu SO02 – Fotbalové hřiště není součástí tohoto projektu.

Projekt počítá s funkčním napojením řešeného objektu na přívod vody, elektro NN, plyn a s funkční kanalizací !!! Dále se předpokládá funkční zdroj tepla a zdroj pro ohřev TUV. Případné nefunkční napojení, problémy s přípojkami apod. tento projekt neřeší.

# Dopravní řešení

## B.4.a	Popis dopravního řešení

Zájmová lokalita rekonstrukce sportoviště leží ve středu města Přelouč a je napojena na stávající komunikaci, která vede podél jižní a západní hranice předmětného pozemku (ulice Sportovní). Dopravní řešení zůstane zachováno stávající, nové prvky nebo změny se nevyskytují.

## B.4.b	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Viz výše „B.4.A - Popis dopravního řešení“.

## B.4.c	Doprava v klidu

Pro parkování návštěvníků sportoviště slouží pozemky k tomu určené v okolí areálu.

Řešení dopravy v klidu zůstane zachováno stávající, nové prvky nebo změny se nevyskytují.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Současný vrchní drn o mocnosti cca 20mm se strhne. Drn bude uložen v areálu, popřípadě se odveze do kompostárny. Stávající vegetační vrstva o mocnosti cca 50 – 150mm se strhne a bude uložena v areálu nebo odvezena na skládku.

Po provedení drenáží a rovinatosti stavebního podkladu bude na celou plochu hřiště položena filtrační vrstva a nově smíchaná vegetační vrstva s vysokým podílem písku dle normy DIN 180 035 část 4 Sportovní trávníky. Po položení a utužení vegetační vrstvy bude provedeno mechanické propojení vegetační a drenážní vrstvy a plocha se oseje travní sečkou.

Objekt SO03 – Atletická dráha

Mezi Fotbalovým hřištěm a Atletickou drahou bude přechod proveden pomocí plastového žlabu s krytem z nerozbitného PVC odolného vůči UV záření. Přechod mezi Atletickou drahou a okolním terénem bude provedeno vy spádováním okolního terénu, tak aby směrem od obrubníku klesal terén o max. 2,5% až do ztracena. Okolní terén bude oset travním porostem.

# Popis VLIVŮ stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## B.6.a	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech).

V průběhu stavebních úprav budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění komunikace při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby nebude obtěžováno hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat.

Během stavebních prací a následnému provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod.

## B.6.b	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

V průběhu stavebních úprav budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

## B.6.c	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

## B.6.d	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## B.6.e	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

# Ochrana obyvatelstva

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu během zpracování projektové dokumentace vzneseny žádné požadavky.

V prostoru stavby nebudou umístěny žádné vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno stanovení zóny havarijního plánování a nebudou uplatňovány požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu.

# Zásady organizace výstavby

## B.8.a	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Bude zajištěno vybranou dodavatelskou firmou.

## B.8.b	Odvodnění staveniště

Staveniště bude na předmětném pozemku (p.č. 311/5, 317/2, st.1788 (č.p.776), 1891, 300/2, 301/1). Pozemek je ve vlastnictví investora.

K odvodnění staveniště bude využito stávající napojení objektu na veřejnou kanalizaci.

## B.8.c	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro tuto rekonstrukci není nutné budovat příjezdové komunikace. Příjezd a přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací.

Během rekonstrukce bude zajištěno:

- Pro potřeby pracovníků bude na stavbě umístěna šatnová mobilní buňka a mobilní chemické WC.

- Odběr vody pro technologické a hygienické účely bude zajištěn ze stávajících rozvodů řešeného objektu.

- Odběr elektrické energie bude ze stávající hlavní rozvodné skříně, na kterou bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem.

Odběr vody a elektro bude osazen podružnými měřidly a za jednotlivé odebrané spotřeby uhradí zhotovitel odpovídající částku provozovateli.

## B.8.d	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.

## B.8.e	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nevyskytuje se.

## B.8.f	Maximální zábory pro staveniště

Nevyskytuje se.

## B.8.g	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a ukládány do sběrných nádob 
a kontejnerů podle způsobu likvidace a pravidelně odváženy.

| - Druh odpadu vzniklého v průběhu realizace prací | - Zařazení dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. |
| --- | --- |
| - Beton | - 17 01 01 |
| - Dřevo | - 17 02 01 |
| - Sklo | - 17 02 02 |
| - Asfaltové směsi | - 17 03 02 |
| - Železo a ocel | - 17 04 05 |
| - Směsné stavební a demoliční odpady bez obsahu rtuti, PCB a jiných nebezpečných látek | - 17 09 04 |
| - Papír nebo lepenka | - 20 01 01 |
| - Směsný komunální odpad | - 20 03 01 |

## B.8.h	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště  a  Objekt SO03 – Atletická dráha

Současný vrchní drn o mocnosti cca 20mm se strhne. Drn bude uložen v areálu, popřípadě se odveze do kompostárny. Stávající vegetační vrstva o mocnosti cca 50 – 150mm se strhne a bude uložena v areálu nebo odvezena na skládku.

Celková řešená plocha:

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště     10406m2

Objekt SO03 – Atletická dráha 	       2140m2 (+ nový výběhový úsek 127 m2)

## B.8.i	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

- čištění vozidel opouštějících staveniště

- zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací;

- dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi;

- opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody;

- TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební mechanizace. Zhotovitel nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo nebyly prokazatelně podrobeny prohlídce jejich technického stavu způsobilou osobou.

Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi.

## B.8.j	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečností předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je nutno zejména dodržovat zásady k zajištění bezpečnosti práce dle vyhlášky 591/2007 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č.361/2007 Sb., 309/2006 Sb. a 148/2006 Sb.

Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V případech, kdy při realizaci stavby dojde k překročení počtu pracovníků podle 15 zákona č.309/2006 Sb., bude postupováno dle daného zákona.

Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a prostředky a budou seznámeni a proškoleni bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička.

Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákon č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění (hlava „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“).

V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena ochranná pásma. V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace.

## B.8.k	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nevyskytuje se.

## B.8.l	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## B.8.m	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nevyskytuje se.

## B.8.n	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby:	10/2014

Předpokládané ukončení stavby:	03/2015

V průběhu stavby navrhujeme provést kontrolní prohlídky stavby v následujících fázích výstavby:

  - Provedení drenáže na Objektu SO02 – Fotbalové hřiště

  - Bourací práce.

  - Ošetření a oprava stávajících konstrukcí.

  - Provedení nových konstrukcí.

  - Provedení nových vnitřních rozvodů (elektro).

  - Výměna výplní otvorů.

  - Zateplení obvodového pláště.

  - Výměna klempířských a zámečnických prvků.

  - Závěrečné kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu, případně souhlasu užívání stavby.

Stavba bude prováděna zcela samostatně. Žádné jiné věcné a časové vazby stavby nejsou předpokládány.

Vypracoval:					Ing. Jan Papáček

Odpovědný projektant:			Ing. Pavel Ježek

Rychnov nad Kněžnou, květen 2014