Technická zpráva

Střecha Základní školy Masarykovo nám. čp. 50 je ve špatném technickém stavu, skládaná krytina z roku 1998 je ze šablon Beronit  40x40 cm montovaných na latích a vykazuje praskliny a rozvláknění.

Skladba střechy: V sondě,  která byla provedena  na dvou místech bylo  zjistěno, že nad folií, která je na bázi igelitu chybí větrací mezera, v krovech je zateplení z kamenné vaty, které se dotýká celoplošného bednění. Na bednění jsou namontovány kontralatě, na kterých je natažená igelitová fólie a namontovány latě 5/3 bez  kontralatí, rozteč stávajících latí neodpovídá technickým podmínkám výrobce krytiny. Folie u okapu není ukončena žádnou  okapničkou. Větrací mezera je opatřena u okapu kovovou mřížkou, která bude po demontáži opět použita, protože má mnohem lepší vlastnosti oproti mřížce plastové, jak s ohledem na životnost, tak na odpor vzduchu. Oplechování je vyrobeno z titanzinku a vykazuje mírné technické potíže.

Návrh: Demontáž krytiny, hřebenáčů, hromosvodů, folie a laťování až na celoplošné bednění. Na bednění provést montáž kontaktní folie minimálně 150g/m2 slepenou v přesazích a s těsnícími pásky pod kontralatěmi  o profilu 5/5 cm. Fólie musí být u okapu ukončena okapnicí. Na kontralatě provést montáž latí 6/4 cm, na které se bude montovat krytina -  Česká  šablona Horal tl. 5,2 mm, barva grafitová. U hřebene jsou namontovány větrací tašky, které mají menší větrací kapacitu než originál od Cembritu, i přes to se spojením s velkým hřebenáčem by měly dostatečně střešní plášť odvětrat, pouze v některých místech (nad budníky není nasávání), tam budou větrací šablony přidány.                                                                 Odvodňovací systém: Vrchní žlaby materiál titanzinek budou demontovány, háky osazeny cca po 50cm od sebe a žlaby budou osazeny zpět. Na zadní části budovy je žlab klasický podokapní. Žlab bude vyměněn v celé délce za žlab vrchní RŠ 660 mm.						 Oplechování: U budníků odstřihnout po celé délce koutový plech. Demontovat přední plechy u budníků a u požární zdi, vše bude nutno provádět opatrně, protože je oplechování vyrobeno z titanzinku, který po nějaké době ztratí svoji pružnost a může při ohýbání praskat. To samé platí i u vrchních žlabů.                                                                                                                                         Odvětrání: Odvětrávací hlavice budou v nadstřešní části demontovány a namontovány zpět.  Při demontáži střechy bude prověřeno složení vrstev pod budníky. Pokud je pod i nad fólií vzduchová mezera, jak se předpokládá, bude nalepena stávající fólie na novou. Budníky jsou oplechovány v dobré kvalitě, pokud nevykazují z interiéru žádné problémy je škoda do nich zasahovat.	 Sněhové zábrany: Vrchní žlaby s háky cca po 50cm budou držet většinu sněhu, přesto budou nad ně namontovány sněhové háky, které pomohou žlabu proti deformování.                                                             Střešní okna: Střešní okna budou odborně demontována a osazena zpět včetně příslušné úpravy izolací, sádrokartonů a oprav malby.                                                                                                                                              Hromosvody: Stávající střešní část hromosvodů bude demontována a po opravě střechy namontována zpět. Pak bude provedena jejich revize.                                                                                                                                Závěr: Stávající plechování je vyrobeno z titanzinku . Bude nutné s plechováním zacházet opatrně a proto bude kolem budovy postaveno v potřebném rozsahu lešení. Rozkryté části střechy je nutno provizorně zakrývat, aby nedošlo k poškození objektu při dešti. Odpad ze stavby bude likvidován na příslušné skládce. Doklad o likvidaci bude předložen objednateli.