MYDAT spol. s r.o. Přelouč

Luňák Roman                                                                         	Telefon: 466 959 445

Chrudimská 1661                                                                         	Fax: 466 959 445

535 01   Přelouč                                                                         	E-mail: mydat@mydat.cz

Rekonstrukce části objektu č.p. 44 – Občanská záložna Přelouč, na výdejnu jídel pro základní školu

Technická zpráva

Název stavby :	Rekonstrukce části objektu č.p. 44 – Občanská záložna Přelouč, na výdejnu jídel pro základní školu.

Místo stavby :			Přelouč, Masarykovo náměstí č.p. 44

p.č.  st. 174

Město :		Přelouč

k.ú.	:		Přelouč

okres :		Pardubice

Dotčené pozemky :	Všechny níže uvedené pozemky jsou ve vlastnictví investora – Město Přelouč

p.č. st. 174 – 	budova s číslem popisným – občanská vybavenost.

Investor :				Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

Hlavní projektant:		MYDAT spol. s r.o. Přelouč

Sídlo projektanta: 		Přelouč, Chrudimská 1661, PSČ 535 01

IČO:		47471107

DIČ:		CZ47471107

ČÁST PROJEKTU:		D.  Dokumentace objektu a technických a technologických zařízení

DÍL PROJEKTU:		D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Podpisy platné pro tento díl projektu

Hlavní projektant:	Ing. Pilný Miloš	………...........................

Zodpovědný projektant: 	Luňák Roman 	......................................

- Účel objektu.

Záměrem investora je provést rekonstrukci prostorů bývalé restaurace Záložna v objektu Občanské záložny na Masarykově nám. v Přelouči, na výdejnu jídel pro blízkou základní školu tak, aby se zkrátila dlouhá docházková vzdálenost do původní školní jídelny u gymnázia.

Památkově chráněný objekt Občanské záložny v Přelouči na Masarykově náměstí, č.p. 44., tvoří dominantu města Přelouč a patří bezesporu k nejvýznamnějším stavbám na náměstí a i v samotné Přelouči. Objekt byl postavený v letech 1888 až 1901 v novorenesančním stylu dle návrhu  architekta Rudolfa Kříženeckého.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Architektonické řešení je dáno funkcí a umístěním objektu. Cílem rekonstrukce je odstranit z prostorů bývalé restaurace, která byla v 1.NP. objektu, nevhodné prvky, vyčistit objekt od minulosti vybudovaných nevhodných prvků a v prostorech vybudovat moderní výdejnu jídel s veškerým potřebným zázemím.

Rekonstrukce nezasahuje do venkovních prvků fasády a ani do vzhledu objektu. Část přípojek a technického zázemí hlavně pro vzduchotechniku se nachází v 1.PP. objektu Občanské záložny Přelouč, kde bude pouze řešené napojení nových inženýrských síti na stávající rozvody a bude provedena úprava vzduchotechniky. Stavebně se tyto prostory nijak neupravují.

Stávající vstup do objektu se nemění a je již řešený jako bezbariérový.

Rekonstrukce nebude mít žádný dopad na venkovní inženýrské sítě, rekonstrukce probíhá pouze uvnitř objektu.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Kapacita objektu: 	250 vydaných jídel denně.

100 jídel současně

Rekonstruovaná plocha:	  		cca 420 m2

Obestavěný prostor:				cca 1500 m3

Orientace a oslunění:	Okna jídelen jsou směřované na východ, jih a západ. Prostory jsou osvětlené částečně přirozeně a částečně uměle.

- Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost.

D01) Bourací práce:

Veškeré bourací práce jsou podrobně popsané v projektové dokumentaci – v.č. Pr_sp_01.02 (01) – Půdorys 1.NP. – bourací práce + stavební úpravy.

Před zahájením bouracích prací bude z prostoru velké jídelny demontovaný lustr a lampičky na stěnách. Vše bude uložené a uskladněné na místo, které určí zástupce Města Přelouč.

Požadavky statika na bourací práce – nutné dodržet!!! :

- Veškeré bourací práce je nutno provádět za stálého dozoru projektanta statické části.

- Před zahájením bouracích prací je nutno provést zdokumentování stávajícího stavu

(pasportizaci) všech souvisejících konstrukcí v 1.PP, 1.NP, 2.NP.

- Před zahájením bouracích prací je nutno provést řádné zazdění stávajících prostupů v nosných

stěnách, které nebudou využity při rekonstrukci (prostupy stávající VZT atd. ).

- Před prováděním rozšíření prostupu šířky cca. 3300 mm v m.č.105 je nutno provést podepření   souvisejících stropních a trámových konstrukcí v plné ploše za dozoru projektanta statické části. Podepření je nutno provést včetně 1.PP dle stávající dispozice až na základové konstrukce.

- Vybourání prostupu š. 3300 a osazení nových ocelových překladů nutno provést ve dvou etapách.

- Vybourání a osazení nových překladů bude provedeno vždy v půlce nosné zdi za současného

podepření stávajícího překladu. Podrobně viz. realizační dokumentace.

Při bouracích pracích dojde a budou provedené tyto práce :

- K odstranění nevhodných konstrukcí SDK (příčky, zaplentování konstrukcí) a zděných (příčky), které byly vybudované pro potřeby bývalé restaurace.

- Vybouraný bude i výtah – zdviž z 1.NP. do 1.PP.

- K odstranění dřevěných obložení v jídelnách, kromě obložek stávajících a falešných dveří.

- K vybourání kompletně celé stávající kuchyně se zázemím včetně veškerých obkladů, dlažeb, rozvodů, vnitřních konstrukcí pro potřeby zařízení kuchyně.

- Vnitřní dekorativní pravděpodobně sádrové omítky ve vstupní chodbě a větší jídelně budou oškrabané.

- K odstranění veškerých nepotřebných výplní otvorů – dveří, dveří se zárubněmi a prosklených stěn.

- K vybourání veškerých rozvodů vody, kanalizace, elektro a VZDT, které budou odstraněné dle požadavků jednotlivých profesí.

- K vybourání veškerých dlažeb v celém řešeném prostoru až na obě jídelny a prostor soc. zázemí pro zaměstnance a chodbou před tímto zázemím. Ve větší jídelně bude provedeno odstranění VZDT potrubí u okna a technologie pro výčepní zařízení.

- V soc. zázemích pro muže a ženy budou otlučené veškeré obklady a dlažby, budou odstraněné zařizovací předměty a vybourané stávající rozvody vody, elektro a VZDT. Zárubně budou zachovány.

- O odstranění podhledu v chodbě mezi stáv. kuchyní a  soc. zařízeními pro muže a ženy bude rozhodnuté při realizaci na základě prohlídky prostoru nad podhledem. V době zpracování PD nebylo známé, jak jsou nad podhledem provedené instalace a rozvody.

- K vybourání potřebných otvorů v nosných a nenosných zděných konstrukcích včetně osazení překladů. Vše bude prováděné za přítomnosti a dohledu statika.

- Bude provedené vybourání oken v soc. zázemích pro potřebu osazení oken nových s prostorem pro VZDT a oprava stávajících vstupních a dveří z prostoru jídelny ven.

- Dojde k otlučení všech poškozených omítek

D02) Popis a rozsah nově prováděných prací:

Veškeré nově požadované práce jsou podrobně popsané v projektové dokumentaci – v.č. Pr_sp_01.02 (01) – Půdorys 1.NP. – bourací práce + stavební úpravy a v.č. Pr_sp_01.03 (01) – Půdorys 1.NP. – nový stav.

Ve výkrese  č. Pr_sp_01.03 (01) – Půdorys 1.NP. – nový stav, jsou označené a okótované jen nově budované konstrukce a skutečnosti a jsou zde i některé hlavní kóty.

Veškeré ostatní kóty jsou uvedené ve výkresu číslo Pr_sp_01.01 (01) – Půdorys 1.NP. – stávající stav. Zaměření stávajícího stavu 1.NP. provedla firma Inreco Hradec Králové v polovině roku 2013.

Rozsah nově prováděných prací :

- Dojde k vyzdění a provedení nových SDK konstrukcí a zděných konstrukcí – WC pro invalidy, úklidová komora, sklad ve výdejně jídel, podezdívky pultu ve výdejně jídel, provedení příček ve výdejně jídel, šatna pro zaměstnance a oddělení chodby od schodiště.

- Prostor výtahu – šachta zdviže bude dle momentální situace na stavbě po dohodě s projektantem a statikem zakrytá (PZD desky, I nosníky + trapez. plech a přebetonování apod.) a následně budou provedené horní vrstvy podlahy.

- Budou osazeny nové zárubně a prosklená stěna ve vstupní chodbě.

- Dojde k vyrovnání podlahy ve výdejně jídel do roviny a provedení veškerých dlažeb a obkladů po provedení instalací ve výdejně jídel, soc. zázemí pro muže i ženy, úklid komoře a WC pro imobilní. Součástí obkladů a dlažeb budou i stěrkové hydroizolace.

- Budou provedeny veškeré dlažby ve vstupní části a zadní chodbě – zádveří, chodba + nápoje a chodba + šatna s terminálem. Součástí dlažeb v těchto prostorech bude keramický sokl v=100 mm.

- Veškeré zařizovací předměty budou osazeny nové, kromě zázemí pro zaměstnance

- Okna v soc. zázemích potřebná pro vzduchotechniku budou nahrazena okny novými s prostorem pro VZDT potrubí.

- Stávající vstupní dveře, dveře z menší jídelny ven a zachované vnitřní dveře do obou jídelen včetně obložkových zárubní a falešné dveře, budou repasované, opravené. U dveří z menší jídelny ven bude horní část světlíku rozdělena na 3 části a světlík bude zasklený izolačním sklem.

- Budou opraveny veškeré omítky

- Ve větší jídelně bude provedena oprava stávající dlažby po odstranění VZDT potrubí a technologie pro výčepní zařízení. Opravu doporučujeme provést dlažbou, která bude vybouraná v chodbě před jídelnou.

- Dlažby v obou jídelnách budou po opravě přebroušeny a naimpregnovány.

- WC pro imobilní bude doplněné potřebným vybavením.

- Po provedení veškerých profesí – ZTI, VZDT, elektro, gastrotechnologie, napojení terminálu na internet, budou osazené nové dveře, provedena kompletace celého řešeného prostoru, osazena rolovací mříž atd.

- Stávající topení bude zachované, budou provedeny pouze drobné úpravy a nátěr dle projektu.

- Všechny místnosti budou nově vymalované.

- Bude provedený ochranný  obklad stěn v jídelnách – ochranný prvek proti odření stěn od židliček – lamino dekor tl. 18 mm, šířka 200 mm, hrany olepené ABS hranou.

- V místnosti č. 1.06 – chodba bude provedená věšáková stěna s lavičkami a v jídelnách budou umístěné stoly se židlemi.

D03) Technologické vybavení objektu:

Technologie kuchyně – viz. samostatná část PD

D04) Technické vybavení objektu:

- Zdravotní instalace – viz. samostatná část PD

- Elektrická instalace – viz. samostatná část PD.

- Vzduchotechnika – viz. samostatná část  PD.

- Plyn – viz. samostatná část PD.

- Vytápění – teplovodní stávající otopná soustava – neřešeno, zůstává stávající bez úprav.

D05) Charakteristika prostředí prostorů:

Jednotlivé místnosti jsou osvětleny buď přirozeným, nebo umělým případně sdruženým osvětlením. Hladina osvětlení musí respektovat požadavky jednotlivých prostorů. Povrchy stěn a podlah budou přizpůsobeny specifickým požadavkům jednotl. prostor.

Tepelná pohoda bude v objektu zajištěna teplovodním vytápěním.

Větrání objektu je zajištěno přirozené okny a nebo nucené VZDT s vývodem nad střechu objektu – viz. samostatná část.

D06) Řešení požární ochrany:

Viz. samostatná část

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Kromě dvou okének do soc. zázemí nedochází k výměně stávajících výplní, objekt je v památkově chráněný.

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu.

Neřešeno.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Neřešeno, rekonstrukce nemá negativní vliv na životní prostředí

H) Dopravní řešení.

Zůstává stávající. Stavbou nedochází k žádné změně v dopravním řešení celé lokality, zásobování a i vstup strávníků bude probíhat hlavním vchodem do výdejny z Masarykova náměstí.

I) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření.

Neřešeno, jedná se o vnitřní rekonstrukci stávajících prostor památkově chráněného objektu.

J) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy.

V Přelouči 6.2.2014  zpracoval a zapsal											Luňák Roman